PRODUCTOS DEL LOTE 1 INCLUIDOS EN LA CLÁUSULA 3ª DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, RELACIONADOS POR ORDEN ALFABÉTICO

LOTE 1: Ortesis

| Nº | Descripción genérica | Descripción técnica | Unidades estimadas vigencia inicial del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABDUCTOR DE HOMBRO | FIJACIÓN POSTOPERATORIA DE MIEMBRO SUPERIOR TRAS UNA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ARTICULACIÓN ESCAPULO HUMERAL. SISTEMA DE CORREAS DE TRES PUNTOS PARA ELIMINAR LA PRESIÓN EN EL CUELLO. FORRO INTERIOR TRANSPIRABLE SUAVE CON LAMINADO DE MALLA PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN. COJÍN QUE PROPORCIONA UNA ABDUCCIÓN DE 45 O 60 GRADOS Y QUE PUEDE CAMBIARSE DE IZQUIERDA A DERECHA. TALLAS: S, M, L Y XL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 2 | ALZA DE 1-3 . | ALZA DE 1 A 3 CM. PARA COMPENSAR DISMETRÍAS. CONFECCIONADO A MEDIDA. | 16 |
| 3 | ALZA DE 4-6 . | ALZA DE 4 A 6 CM PARA COMPENSAR DISMETRÍAS. CONFECCIONADO A MEDIDA. | 2 |
| 4 | ALZA DE WC SIN TAPA | ELEVADOR DE PLÁSTICO PARA WC SIN TAPA. COMPLETAMENTE SELLADO, RESISTE A LOS OLORES Y LAS MANCHAS. ACABADO SUAVE QUE FACILITA LAS TRANSFERENCIA LATERALES . RECORTE TRASERO DE GRAN TAMAÑO, PARA EL COXIS, QUE PROPORCIONA UNA POSTURA CÓMODA Y FÁCIL ACCESO PARA LA HIGIENE PERSONAL. ADAPTABLE A LA MAYORÍA DE RETRETES APRETANDO LAS DOS PALOMILLAS LATERALES. ALTO: 5 CM, 10 CM, 15 CM ANCHO DEL ORIFICIO: 20 CM FONDO DE ORIFICIO: 27 CM TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 5 | BANQUETA ASIENTO "U" | BANQUETA PARA DUCHA CON ASIENTO EN “U” PARA FACILITAR LA HIGIENTE ÍNTIMA. MONTAJE SIN HERRAMIENTAS. LOS TORNILLOS LLEVAN UN POMO INCORPORADO QUE FACILITA EL MONTAJE. PRESENTACIÓN EN CAJA CON ASA, PARA QUE EL PACIENTE PUEDA TRANSPORTARLA Y MONTARLA EN SU DOMICILIO. PATAS REGULABLES EN ALTURA FABRICADAS EN ALUMINIO. SISTEMA ANTIDESLIZANTE. ASIENTO Y EL RESPALDO FABRICADOS EN PLÁSTICO. MEDIDAS: ANCHO ASIENTO 41,5 CM, PROFUNDIAD ASIENTO 36 CM, ALTURA REGULABLE 35,5 – 48,5 CM. PESO MÁXIMO USUARIO: 100 KG. TIPO INDICO REF. EA 201 DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 6 | BASTON FORMA DE T | BASTÓN DE ALUMINIO MUY LIGERO Y RESISTENTE. ALTURA GRADUABLE DE 77 A 100 CM. CON AJUSTE SILENCIADOR QUE MINIMIZA EL RUIDO DURANTE LA MARCHA.COLOR NEGRO. TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 26 |
| 7 | BASTON INGLES CON BRAZAL BASCULANTE DERECHO O IZQUIERDO | BASTÓN CON PINZA EN ANTEBRAZO. IDEAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD DE MOVIMIENTO QUE QUIERAN QUE SE QUEDE ENGANCHADO EL BASTÓN AL BRAZO. REGULABLE EN ALTURA PARA PACIENTES ENTRE 150 Y 180 CM. | 2 |
| 8 | BASTÓN INGLÉS EXTRALARGO STANDARD | BASTÓN DE ALUMINIO DE GRAN ESTABILIDAD Y 9 POSICIONES DE AJUSTE DE ALTURA A SUELO, CON PUÑO BLANDO PARA UN MAYOR CONFORT. INCORPORA 2 REFLECTANTES, UNO EN LA PARTE DELANTERA Y EL OTRO EN LA TRASERA. SISTEMA ANTIRRUIDO INTEGRADO ENTRE LOS TUBOS QUE PERMITE UNA MARCHA SILENCIOSA. PARA PACIENTES CON ALTURA MAYOR A 180 CM. ALTURA DEL PUÑO AL SUELO: 84 - 104 CM LONGITUD DE CODERA A PUÑO: 23 CM PESO MÁXIMO: 140 KG. SUMINISTRADO EN UNIDADES. TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 116 |
| 9 | BOTA DESCARGA CON PLANTILLAS PARA PIES DELICADOS | BOTA DE DESCARGA CON PLANTILLAS PARA PIES DIABÉTICOS, DELICADOS Y CON ULCERACIONES. ESTABILIZA LA ARTICULACIÓN TIBIO TARSIANA Y ESTÁ DOTADA DE SUELA TIPO BALANCÍN PARA FACILITAR LA MARCHA. CONTIENE 3 PLANTILLAS COMPUESTAS DE 3 COLORES QUE SE COMBINAN SEGÚN EL PESO DEL PACIENTE. DISPONE DE CIERRE DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR QUE LA HERIDA PERMANEZCA CERRADA HASTA LA NUEVA CURA. DISPONE DE 4 BANDAS DE CIERRE, DOS A NIVEL TIBIAL, UNO A NIVEL DE MALÉOLOS Y OTRO EN EL ANTEPIÉ EN LA BASE DE LOS METATARSIANOS. TALLAS: S (35-37), M (38-40), L (41-43) Y XL (44-46). TIPO OPTIMA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 10 | BOTA GRAN APERTURA PARA APARATOS CON CORDONES | BOTA GRAN APERTURA PARA APARATOS UNISEX. BOTA FUERTE Y RESISTENTE QUE PROPORCIONA GRAN CONFORT Y ESTABILIDAD. CON CORDONES Y CONTRAFUERTES. SIN COSTURAS EN EL FORRO INTERNO. COMPOSICIÓN: PIEL BOXCALFCOLOR NEGRO Y PISO DE CUERO FLEXIBLE. ANCHO 16, PLANTILLA EXTRAIBLE Y HORMA Z. DISPONIBLES DE TALLAS DE LA 33 A LA 48. TIPO CLEMENT SALUS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 11 | BOTA WALKER ARTICULADA | BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. POSIBILIDAD DE AJUSTAR LA AMPLITUD DE 45 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR A 30 GRADOS DORSIFLEXIÓN EN INCREMENTOS DE 7,5 GRADOS. BLOQUEO POSIBLE A 0 GRADOS, 7,5 GRADOS, 15 GRADOS, 22,5 GRADOS Y 30 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR O DORSAL. FUNDA SIN COSTURA EN EL TALÓN. SUELA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO. REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN PLANTAR. BARRAS TERMOCONFORMABLES PARA UN MEJOR AJUSTE. CORREAS AJUSTABLES. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (34-37,5), M (38-43,5), L (44-46,5) Y XL (>= 47). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 150 |
| 12 | BOTA WALKER ARTICULADA CORTA | BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. POSIBILIDAD DE AJUSTAR LA AMPLITUD DE 45 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR A 30 GRADOS DORSIFLEXIÓN EN INCREMENTOS DE 7,5 GRADOS. BLOQUEO POSIBLE A 0 GRADOS, 7,5 GRADOS, 15 GRADOS, 22,5 GRADOS Y 30 GRADOS DE FLEXIÓN PLANTAR O DORSAL. FUNDA SIN COSTURA EN EL TALÓN. SUELA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO. REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN PLANTAR. BARRAS TERMOCONFORMABLES PARA UN MEJOR AJUSTE. CORREAS AJUSTABLES. TALLAS: - MODELO BILATERAL - MODELO CORTO - NÚMERO CALZADO: S (34-37,5), M (38-43,5), L (44-46,5) Y XL (>= 47). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 13 | BOTA WALKER CON CUÑAS | ORTESIS INMOVILIZADORA DE TOBILLO LARGA CON CUÑAS INTERNAS REMOVIBLES. INDICADA PARA FRACTURAS ESTABLES DEL TERCIO INFERIOR DE LA PIERNA, EL TOBILLO O EL PIE; ESGUINCE GRAVE DE TOBILLO Y POST-OPERATORIO. PROTECCIÓN DE CARCASA INTEGRAL. CON 2 CÉLULAS NEUMÁTICAS ESTÁNDAR. CON DOS CÉLULAS DE AIRE DISTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE. TIENE EN CUENTA EL EQUILIBRIO CONTRALATERAL. OFRECE UN NIVEL MODERADO DE APOYO. DE FÁCIL APLICACIÓN Y AJUSTES PRÁCTICOS QUE PERMITEN ACOMPAÑAR ÑAS EVOLUCIONES DE UN TRAUMATISMO Y EDEME. CON CUÑAS ADICIONALES PARA AQUILES INTERVENIDOS. MODELO BILATERAL. TALLAS: XS (<35,5), S (35,5-39,5), M (39,5-43), L (43-47) Y XL (>47). TIPO DJO AIRCAST DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 14 | BOTA WALKER NEUMATICA | BOTA INMOVILIZADORA CON SISTEMA DE CÁMARA DE AIRE INTERNA PARA UNA MEJOR SUJECIÓN DEL PIE Y DEL TOBILLO. DISPONE DE DOS CÉLULAS DE AIRE DISTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE. TIENE EN CUENTA EL EQUILIBRIO CONTRALATERAL. PROTECCIÓN DE CARCASA INTEGRAL. FÁCIL APLICACIÓN Y AJUSTES PRÁCTICOS QUE PERMITEN ACOMPAÑAR ÑAS EVOLUCIONES DE UN TRAUMATISMO Y EDEMA. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (35,5-39,5), M (39,5-43), L (43-47) Y XL (> 47). TIPO DJO AIRCAST DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 15 | BOTA WALKER SIN ARTICULACION | BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. DISEÑO MUY LIGERO Y FORMA ERGONÓMICA QUE AYUDA A DISMINUIR EL NIVEL DE PRESIÓN SOBRE LOS MELÉOLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA. SOPORTES LATERALES QUE INCORPORAN XONAS DE CONTACTO ANATÓMICAMENTE PRE-FORMADAS. EL DISEÑO ANATÓMICO DE LOS SOPORTES LATERALES PUEDE ACOMODAR UNA LARGA AMPLITUD DE TALLAS DE PIERNAS. SUELA SIN ARISTAS Y ANTIDESLIZANTE QUE ABSORBE LOS CHOQUES Y PERMITE REDUCIR LOS IMPACTOS DEL TALÓN DURANTE LA DEAMBULACIÓN. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (36-39), M (40-44), L (44-46) Y XL (> 46). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 26 |
| 16 | BOTA WALKER SIN ARTICULACION CORTA | BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO. DISEÑO MUY LIGERO Y FORMA ERGONÓMICA QUE AYUDA A DISMINUIR EL NIVEL DE PRESIÓN SOBRE LOS MELÉOLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA. SOPORTES LATERALES QUE INCORPORAN XONAS DE CONTACTO ANATÓMICAMENTE PRE-FORMADAS. EL DISEÑO ANATÓMICO DE LOS SOPORTES LATERALES PUEDE ACOMODAR UNA LARGA AMPLITUD DE TALLAS DE PIERNAS. SUELA SIN ARISTAS Y ANTIDESLIZANTE QUE ABSORBE LOS CHOQUES Y PERMITE REDUCIR LOS IMPACTOS DEL TALÓN DURANTE LA DEAMBULACIÓN. TALLAS: - MODELO BILATERAL - MODELO CORTO - NÚMERO CALZADO: S (36-39), M (40-44), L (44-46) Y XL (> 46). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 17 | BOTAS A MEDIDA | BOTAS REALIZADAS MANUALMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL PACIENTE Y SUS NECESIDADES. | 2 |
| 18 | CALCETIN PRESOTERAPIA | CALCETÍN DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 10 |
| 19 | CALCETÍN PRESOTERAPIA - A MEDIDA | CALCETÍN DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 20 | CALZADOR MEDIAS DE COMPRESIÓN | PONEMEDIAS PARA MEDIAS DE COMPRESIÓN FABRICADO EN UN SUAVE MATERIAL QUE HA SIDO TRATADO CON UN RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTOS DE LAS MEDIAS Y MINIMIZANDO LA FRICCIÓN POR LO QUE LA COLOCACIÓN DE LAS MEDIAS ES MUCHO MÁS FÁCIL Y SIN MUCHO ESFUERZO. TIPO EASY SLIDE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 21 | CAMINADOR ALUMINIO CON RUEDAS | CAMINADOR DE ALUMINIO PLEGABLE, CON CUATRO RUEDAS Y REGULABLE EN ALTURA. MUY LIGERO Y FÁCIL DE PLEGAR. PESO MÁXIMO: 100 KG ALTURA REGULABLE: 80 - 94 CM ASIENTO ACOLCHADO DE 40 X 20 CM. ALTURA DEL ASIENTO: 52 CM. ANCHO TOTAL: 58 CM FONDO TOTAL: 62 CM TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 22 | CAMINADOR DE ALUMINIO SIN RUEDAS | CAMINADOR DE ALUMINIO PLEGABLE, ARTICULADO Y MUY LIGERO. SE PUEDE AVANZAR ALTERNATIVAMENTE A IZQUIERDA Y A DERECHA. PESO MÁXIMO: 100 KG ALTURA REGULABLE: 79 - 91 CM ANCHO TOTAL: 64 CM TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 23 | CAMISETA DE PRESOTERAPIA | CAMISETA PARA CORRECCIÓN POSTURAL DEL PACIENTE. TELA RESPIRABLE Y ALTAMENTE ELÁSTICA QUE ASEGURA MÁXIMA COMODIDAD. SELLOS PLÁSTICOS PARA MÁXIMA COMODIDAD. PANELES DE TENSIÓN INELÁSTICOS PARA ALINEACIÓN POSTURAL. COMPOSICIÓN: - T1: 80% CO - 20% EA - T2: 88% CO - 6% EA - 6% PA - T3: 80% CO - 20% EA (COSTURA ARTICULACIÓN CON PU) - T4: 80% CO - 20% EA + 100% CO (COSTURA ARTICULACIÓN CON PU) TALLAS: - MUJER (CONTORNO DEL TÓRAX) /(CONTORNO DE LA CINTURA) - XS: (82 - 87 CM) / (64 - 69 CM) - S: (88 - 93 CM) / (70 - 75 CM) - M: (94 - 99 CM) / (76 - 81 CM) - L: (100 - 105 CM) / (82 - 87 CM) - XL: (106 - 111 CM) / (88 - 93 CM) - HOMBRE (CONTORNO DEL TÓRAX) /(CONTORNO DE LA CINTURA) - S: (92 - 97 CM) / (82 - 87 CM) - M (98 - 103 CM) / (88 - 93 CM) - L (104 - 109 CM) / (94 - 99 CM) - XL (110 - 115 CM) / (100 - 105 CM) - XXL (116 - 121 CM) / (106 - 111 CM) TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 24 | CASCO HECHO A MEDIDA | CASCO DE PESO LIGERO ESTÁ FABRICADO EN IMPRESIÓN 3D, FORRO INTERIOR CON UNA GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PROVISTO DE ARNÉS MENTONIANO Y CIERRE AJUSTABLE. | 2 |
| 25 | CAZOLETA TERMOPLÁSTICO ARTICULADA PARA YESO FUNCIONAL | CAZOLETA CON PROLONGACIÓN PARA LA UNIÓN DE YESOS U ORTESIS FUNCIONALES. LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO QUEDA CONTROLADA POR LA FLEXIBILIDAD DEL MATERIAL. DERIVA LA CARGA HACIA LA POLAINA FUNCIONAL. CONFORMADAS PARA EL TRATAMIENTO FUNCIONAL DE CADA SEGMENTO EN MATERIAL DE FÁCIL ADAPTACIÓN, RECORTE Y AJUSTE. FORRO INTERNO DE TACTO AGRADABLE QUE EVITA DESLIZAMINETOS AL TIEMPO QUE ALMOHADILLA. CINTAS DE AJUSTE CON TERMINALES Y REMOVIBLES. PIEZAS ARTICULARES PARA LA CONFECCIÓN DE ORTESIS O YESOS FUNCIONALES. DERECHA E IZQUIERDA. TALLAS: L Y XL. TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 26 | CINCHA TENDON ROTULIANO | SOPORTE PATELAR CON ALMOHADILLA DE SILICONA FABRICADO EN VELOUR Y FOAM CON UNA ALMOHADILLA DE SILICONA. LA ALMOHADILLA DE SILICONA PROPORCIONA COMPRESIÓN, AMORTIGUACIÓN Y MICRO-MASAJE. COMPOSICIÓN: - MATERIALES DE ESTRUCTURA INTERIOR: 50% POLIÉSTER, 48% ALGODÓN Y 2% ELASTÁN - MATERIALES DE ESTRUCTURA EXTERIOR: 72% POLIAMIDA Y 28% POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX. COLOR: NEGRO/NARANJA TALLA UNIVERSAL. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 27 | CODERA CON ALMOHADILLA DE SILICONA | ORTESIS DE CODO CON INSERCIÓN DE SILICONA. ORTESIS DE BRAZO CONFECCIONADA EN TEJIDO ELÁSTICO BIDIRECCIONAL DE COMPRESIÓN UNIFORME. INCORPORA DOS INSERCIONES DE SILICONA PERFILADA ALREDEDOR DE LOS EPICÓNDILOS MEDIANTE COSIDO TÉRMICO (SIN COSTURAS). DISPONE DE UNA BANDA INELÁSTICA CON CIERRE DE VELCRO PARA UNA MAYOR COMPRESIÓN QUE PUEDE SER RETIRADA EN CASO NECESARIO. DISEÑO ANATÓMICO CON PRESIÓN REDUCIDA EN LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL PARA EVITAR VASOCONSTRICCIONES. MATERIAL DE ESTRUCTURA: TEJIDO ELÁSTICO TRANSPIRABLE CONFECCIONADO CON MATERIAL HIPOALERGÉNICO (POLIAMIDA). MATERIALES EXTRAESTRUCTIRALES: BANDA INELÁSTICA CON CIERRE DE VELCRO TALLAS: DE LA 0 A LA 6. COLOR: GRIS, CARNE Y NEGRO. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 8 |
| 28 | CODERA DE NEOPRENO | ORTESIS CONFECCIONADA CON POLICLOROPRENO (NEOPRENO 100%) MICRO-PREFORADO DE 5 MM DE GROSOR, TEJIDO INTERIOR DE MICROFIBRA RIZO ALGODÓN Y TEJIDO EXTERIOR DE POLIAMIDA. CIERRE CON CINCHA ELÁSTICA DE REFUERZO. EL TEJIDO DE MICROFIBRA INTERIOR DE RIZO ALGODÓN INCORPORA MICROCÁPSULAS QUE NEUTRALIZAN LOS MALOS OLORES. COMPOSICIÓN: 70% POLICLOROPRENO, 20% ALGODÓN Y 10% POLIAMIDA. TALLAS: S, M, L Y XL. COLOR: AZUL O BEIGE. TIPO TEYDER DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 29 | COLLARIN PARA ARTRODESIS | COLLARÍN CERVICAL SEMIRRÍGIDO PARA SOPORTE LIGERO. ACOLCHADO CUBIERTO CON TEJIDO 100% ALGODÓN. CIERRE AUTO-ADHESIVO. PERÍMETRO DE CUELLO: 43-47 CM DISPONIBLE EN DOS ALTURAS: 7,5 CM Y 9,5 CM. COLOR: AZUL TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 30 | COLLARIN PHILADELPHIA | COLLARÍN PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA COLUMNA CERVICAL Y LA EXTRACCIÓN. ESQUINA PREMOLDEADA DE POLIETILENO LIGERA CON DOS PIEZAS DE PLÁSTICO RÍGIDO QUE DAN APOYO FRONTAL Y OCCIPITAL. EL COLLARÍN MANTIENE LA CABEZA EN LA LLAMADA POSTURA NEUTRAL. LAMINACIÓN PLÁSTICA EN DOS PIEZAS DE ESPUMA. APERTURA TRAQUEAL. CIERRE LATERAL MEDIANTE VELCROS. REMACHES RADIOTRANSPARENTES. SE PUEDE INCORPORAR EL COLLARÍN EN UNA MOLDURA DE ESCAYOLA DE CUERO ENTERO. TALLAS: S, M Y L. ALTURA CUELLO: 8,3 CM; 10,8 CM Y 13,3 CM. COLOR: BEIGE. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 31 | CONTERA CON BASE DE GRAN DIÁMETRO | CONTERA PARA BASTÓN O MULETA AXILAR DE GRAN TAMAÑO PARA PROPORCIONAR MÁXIMA SEGURIDAD Y ADHERENCIA. BASE DE 70 MM PARA UNA MAYOR SEGURIDAD Y CONFIANZA DURANTE LA DEAMBULACIÓN. NO SE HUNDE EN LOS TERRENOS BLANDOS. FABRICADA EN CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN DURACIÓN. DIÁMETRO: 17 MM Y 19 MM. SUMINISTRADO EN UNIDADES. TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 32 | CONTERA PARA MULETA AXILAR DIAMETRO 19 MM | CONTERA PARA BASTÓN O MULETA AXILAR FABRICADA EN CAUCHO. DIÁMETRO: 19 MM SUMINISTRADO POR PARES TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 33 | CONTERA PARA MULETA AXILAR DIAMETRO 22 MM | CONTERA PARA BASTÓN O MULETA AXILAR FABRICADA EN CAUCHO. DIÁMETRO: 22 MM SUMINISTRADO POR PARES TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 34 | CORRECTOR DE SILICONA ANTEPIE Y DEDOS A MEDIDA | CORRECTOR DE SILICONA PARA ANTEPIE Y DEDOS DEL PIE CONFECCIONADO A MEDIDA | 2 |
| 35 | DEDIL DE SILICONA | DEDIL PROTECTOR DE GEL CUBIERTO DE TEJIDO ELÁSTICO LONGITUD DE 60 MM LAVABLE Y REUTILIZABLE DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR | 20 |
| 36 | FAJA DORSO LUMBAR SEMIRÍGIDA | FAJA DORSOLUMBAR SEMIRRÍGIDA DE TEJIDO MULTIBANDA TRANSPIRABLE CON 4 BALLENAS POSTERIORES COMBINADAS CON PIEZA DORSAL QUE SE PROLONGA CON DOS BANDAS QUE PASAN POR LOS HOMBROS, BAJAN POR LAS AXILAS, CRUZAN EN LA ESPALDA Y CIERRAN EN EL ABDOMEN CON VELCRO. DOS REFUERZOS ANTERIORES Y BANDAS DE AJUSTE Y REFUERZO. CONTIENE LÁTEX, CAUCHO NATURAL. MATERIALES UTILIZADOS: - MATERIALES DE ESTRUCTURA: 45% POLIAMIDA, 35% LÁTEX Y 20% POLIÉSTER. - BALLENAS GRANDES DE ACERO. - BALLENAS DE PLÁSTICO Y ACERO. - CIERRE POR MICROGANCHO. COLOR. BEIGE. TALLAS: XXS (63-75 CM), XS (75-83 CM), S (83-91 CM), M (91-99 CM), L (99-107 CM), XL (107-115 CM) Y XXL (115-123 CM) ALTURA DELANTERA: 20 CM ALTURA TRASERA: 54 CM TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 10 |
| 37 | FAJA LUMBAR CON EXTENSIÓN TORÁCICA PARA CORRECCIÓN POSTURAL | ORTESIS PARA LA CORRECIÓN DE LA POSTURA DE LA ESPALDA. ES INVISIBLE POR DEBAJO DE LA ROPA. BARRAS DE ALUMINIO MODULABLE PARA AYUDAR AL FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y LA ESTABILIZACIÓN. CORREAS ELÁSTICAS MUY CONFORTABLES QUE PUEDEN CORTARSE PARA ADAPTARLAS AL PACIENTE. TALLAS: XS, S, M, L Y XL TIPO MEDI POSTURE PLUS FORCE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 38 | FAJA LUMBOSTATO | FAJA LUMBOSTATO DIFERENTES TALLAS TIPO TEYDER DE IGUALES CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 39 | FAJA PÉLVICA | ORTESIS ESTABILIZADORA DE LA PELVIS Y LA ARTICULACIÓN ILIOSACRA. COMBINA TEJIDO ELÁSTICO MUY TRANSPIRABLE PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN ANATÓMICA JUNTO A LOS CINTURONES INELÁSTICOS PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD. LOS CINTURONES DISPONEN DE UN SISTEMA DE HEBILLAS QUE FACILITAN EL AJUSTE DE LA ORTESIS SIN ESFUERZO. INCORPORA DOS ALMOHADILLAS SEMIRRÍGIDAS CON PUNTOS EN RELIEVE Y DOS VARILLAS DE ALUMINIO INSERTADAS EN EL TEJIDO. CIERRE DE VELCRO. MATERIALES DE ESTRUCTURA: TEJIDO TRANSPIRABLE QUE GARANTIZA LA AUSENCIA DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN TEJIDOS. VARILLAS DE ALUMINIO INTEGRADAS. MATERIALES EXTRAESTRUCTURALES: DOS ALMOHADILLAS SEMIRRÍGIDAS CON PUNTOS DE RELIEVE FORRADAS DE TELA DE RIZO. ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJES: CIERRE ANTERIOR DE VELCRO Y DOS CINTURONES INELÁSTICOS DE TRACCIÓN PARA UN AJUSTE INDIVIDUAL. ADITAMIENTOS U OTROS ELEMENTOS CORRECTIVOS: CINTURONES INELÁSTICOS DE TRACCIÓN UNIDOS CON UN SISTEMA DE HEBILLAS PARA FACILITAR SU AJUSTE. TALLAS: SEGÚN CONTORNO DE CINTURA (DESDE 70-80 CM A 130-140 CM). TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 40 | FÉRULA ANTIEQUINA Y ANTIRROTATORIA | ORTESIS PARA EL POSICIONAMIENTO DE MIEMBRO INFERIOR. ANTIDECÚBITO DE TALÓN. ALMOHADILLADOS CÓMODOS PARA EL PACIENTE. ESPUMA CONFORMADA EN LA ZONA DE LA PANTORRILLA. HUECO EN LA ZONA DEL TALÓN QUE PREVIENE DE POSIBLES ESCARAS. TRIÁNGULO PLANTAR QUE PERMITE LA REGULACIÓN ROTACIONAL INTERNA O EXTERNA HASTA 15 GRADOS. TALLAS: NORMAL (HASTA RODILLA) Y LARGA (INCLUYE RODILLA) TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 41 | FERULA ANTIEQUINO DE MARCHA T/ RANCHO | FÉRULA DINÁMICA DE TERMOPLÁSTICO MODELADA ABASTANDO DESDE EL ANTIPIÉ HASTA LOS GEMELOS. ORTESIS TIBIAL QUE EFECTÚA LA FLEXIÓN DORSAL Y LIMITA LA FLEXIÓN PLANTAR. "RANCHO DE LOS AMIGOS" EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 3-4 MM. MODELOS: CORTA HASTA MTT PARA DEAMBULAR O LARGA PARA REPOSO LADO DERECHO O IZQUIERDO. TALLAS: S, M, L, XL Y XXL. | 2 |
| 42 | FERULA DE QUERVAIN | FÉRULA INMOVILIZADORA DE TERMOPLÁSTICO FORRADA EN PLASTAZOTE, CON DOS CINCHAS DE VELCRO RÍGIDO DE CIERRE A NIVEL DE MUÑECA Y ANTEBRAZO Y UNA CINCHA ELÁSTICA A NIVEL PALMAR. POSIBILIDAD DE MOLDEAR CON PISTOLA DE AIRE CALIENTE. USOS: INMOVILIZACIÓN DE LAS ARTICULACIONES CARPOMETACARPIANAS Y METACARPOFALÁNGICAS DEL PULGAR. LIMITA LOS MOVIMINETOS NO DESEADOS DE LA MUÑECA DISTAL Y PROXIMAL (FLEXIÓN-EXTENSIÓN) Y LA DESVIACIÓN RADIAL Y CUBITAL. LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: POLIETILENO 100 % ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CONCHAS Y CIERRE EN VELCRO. POLIAMIDA 100%. COLOR: BEIGE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - S (PERÍMETRO MUÑECA MENOR DE 17 CM Y LARGO 18 CM), M (PERÍMETRO MUÑECA: 17-19 CM Y LARGO 20 CM) Y L (PERÍMETRO MUÑECA MAYOR DE CM Y LARGO 22 CM). TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 43 | FERULA DINAMICA EXTENSORA DIGITAL | FÉRULA EXTENSORA DE DEDO UTILIZADA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE EXTENSIÓN DE LA ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA PROXIMAL Y PARA LA DEFORMACIÓN DE BOUTONNIERE. FABRICADA EN ALAMBRE ACERADO RECUBIERTO DE MATERIAL PLÁSTICO, ESTÁ COMPUESTA POR TRES SOPORTES DE APOYO SOBRE FALNAGES Y UN SISTEMA DE RESORTE. LOS SOPORTES PROXIMAL Y DISTAL SE SITÚAN EN LA CARA PALMAR Y EL MEDIO EN LA DORSAL. EL SOPORTE MEDIO ESTÁ UNIDO A LOS OTROS MEDIANTES LOS ALAMBRES ACERADOS, QUE DISCURREN POR EL DEDO, PARALELOS A LAS CARAS LATERAL, MEDIAL O A AMBAS Y FORMAN EL SISTEMA DE TRACCIÓN ELÁSTICO. CÓMODA PARA EL USUARIO GRACIAS A LA ALMOHADILLA ERGONÓMICA Y RESISTENTE. DIFERENTES TALLAS DISPONIBLES. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 68 |
| 44 | FERULA DINAMICA FLEXORA DIGITAL | FÉRULA PARA LA FLEXIÓN INDISTINTA DE LAS ARTICULACIONES DE LOS DEDOS. USOS: EN FASES INICIALES DE LESIONES EN EXTENSIÓN DE LOS DEDOS O RETRACCIÓN POR QUEMADURAS. SE PUEDE UTILIZAR PARA LA FLEXIÓN DE LA ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA DEL PULGAR O DE LAS INTERFALÁNGICAS PROXIMALES O DISTALES DE LOS OTROS DEDOS. FERÚLA DINÁMICA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO RECUBIERTA DE ESPUMA DE POLIETILENO, CON TRES SOPORTES DE APOYO SOBRE LAS FALANGES Y UN SISTEMA DE RESORTE CON BANDAS ELÁSTICAS. LOS SOPORTES PROXIMAL Y DISTAL ESTÁN EN LA CARA DORSAL MIENTRAS QUE EL MEDIO ESTÁ EN LA PALMAR. DIFERENTES TALLAS DISPONIBLES. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 45 | FERULA POSTERIOR ANTIEQUINO | FERULA POSTERIOR ANTIEQUINO ORTESIS TIBIAL QUE EFECTUA LA FLEXIÓN DORSAL Y LIMITA LA FLEXIÓN PLANTAR INCLUYE ALMOHADILLA PARA LA PANTORRILLA. COLOR BLANCO SEMITRANSPARENTE. LADO DERECHO O IZDO. COMPOSICIÓN: PROPILENO Y CIERRE DE VELCRO. TALLAS: 35-37 / 37-39 / 39-41 / 41-44 / 44-47 TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 46 | FERULA POSTERIOR ANTIEQUINO - A MEDIDA | FERÚLA DINÁMICA DE TERMOPLÁSTICO MODELADA ABASTANDO DESDE EL ANTIPIÉ HASTA LOS GEMELOS. ORTESIS TIBIAL QUE EFECTÚA LA FLEXIÓN DORSAL Y LIMITA LA FLEXIÓN PLANTAR. "RANCHO DE LOS AMIGOS" EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 3-4 MM. CONFECCIONADO A MEDIDA SOBRE MOLDE PUDIENDO PRESENTAR ALETAS ANTI-VALGO SEGÚN PRESCRIPCIÓN. | 2 |
| 47 | GUANTES PRESOTERAPIA - A MEDIDA | GUANTES PARA PACIENTES CON EDEMA LINFÁTICO O VASCULAR. DIFERENTES GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18-21 mm Hg - CCL2:23-32 mm Hg - CCL3: 34-46 mm Hg COMPOSICIÓN: - CCL1: 88% POLIAMIDA Y 12% ELASTÁN - CCL2: 84% POLIAMIDA Y 16% ELASTÁN - CCL3: 74% POLIAMIDA Y 26% ELASTÁN CONFECCIONADO A MEDIDA TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 8 |
| 48 | INMOVILIZADOR CLAVICULA | ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA CLAVÍCULA Y RETROPULSIÓN DE HOMBROS. DISEÑO MEDIANTE SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA, SIN COSTURAS. EL CIERRE POR MICROGANCHO OCULTO QUE PERMITE SER ETIRADO PARA UN AJUSTE PERSONALIZADO, RECORTANDO EL MATERIAL SOBRANTE SI FUERA NECESARIO. DIFERENTES TALLAS DISPONIBLES. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 49 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DE ELASTÓMERO DE SILICONA | ORTESIS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL HOMBRO CONFECCIONADA EN TEJIDO ELÁSTICO BIDIRECCIONAL CON COMPRESIÓN. INCORPORA UNA ALMOHADILLA VISCOELÁSTICA CON PUNTOS EN RELIEVE QUE SE FIJA CON VELCROS. LA ORTESIS QUEDA PERFECTAMENTE FIJADA CON UN CINTURÓN QUEDANDO LIBRE LA ZONA DEL PECHO. - MATERIALES DE ESTRUCTURA: TEJIDO TRANSPIRABLE CONFECCIONADO CON MATERIAL HIPOALERGÉNICO (POLIAMIDA). - MATERIALES EXTRAESTRUCTURALES: ALMOHADILLA VISCOELÁSTICA CON PUNTOS EN RELIEVE. - ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJES: SISTEMA DE CIERRES TIPO MICROVELCRO. TALLAS: T0 (20 - 22 CM), T1 (22 -24 CM), T2 (24 - 26 CM), T3 (26 - 29 CM), T4 (29 - 32 CM), T5 (32 - 36 CM) Y T6 (36 - 40 CM). TIPO BAUERFEIND (OMOTRAIN) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 50 | INMOVILIZADOR DE RODILLA | INMOVILIZADOR DE RODILLA CON TEJIDO DE VELOUR Y RIZO DE ALGODÓN INTERIOR CON PLETINAS LATERALES Y POSTERIORES CONFORMABLES. EL SISTEMA DE AJUSTE DE TRES PANELES LE PERMITE ADAPTARSE A LAS DIFERENTES ANATOMÍAS. CON CINCHAS DE CIERRE EN EL PANEL INTERIOR PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS. COLOR: BEIGE LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: - COMPOSICIÓN INTERIOR: 85% ALGODÓN, 15% POLIAMIDA - COMPOSICIÓN INTERMEDIA: 100% POLIÉSTER - COMPOSICIÓN EXTERIOR: 100% POIAMIDA MATERIALES EXTRAESTRUCTURALES: PLETINA DE ALUMINIO ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CONCHAS Y CIERRES EN VELCRO TALLAS: 50 CM, 60 CM Y 70 CM. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 166 |
| 51 | MANGA PRESOTERAPIA - A MEDIDA | MANGAS PARA PACIENTES CON EDEMA LINFÁTICO O VASCULAR. DIFERENTES GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18-21 mm Hg - CCL2:23-32 mm Hg - CCL3: 34-46 mm Hg COMPOSICIÓN: - CCL1: 88% POLIAMIDA Y 12% ELASTÁN - CCL2: 84% POLIAMIDA Y 16% ELASTÁN - CCL3: 74% POLIAMIDA Y 26% ELASTÁN CONFECCIONADO A MEDIDA TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 52 | MARCO DE JEWET | CORSÉ DE INMOVILIZACIÓN EN HIPERTENSIÓN DEL RAQUIS. PUESTA EN REPOSO Y CORRECCION POSTURAL ESTÁTICA DEL RAQUIS GRACIAS A SU ACCIÓN DE ESTABILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN, CON TRES PUNTOS DE APOYO (PECTORAL, SUPRAPÚBICO Y DORSOLUMBAR) . COLOCACIÓN ERGONÓMICA Y RÁPIDA. RESISTENTE AL AGUA. MÁXIMA LIGEREZA. ESTRUCTURA DE ALUMINIO LIGERA. PLACA ESTERNAL MÓVIL. REGULACIÓN DE LA ALTURA AL NIVEL DE LAS PLACAS DE CONTROL LATERAL. PLACA DE TENSIÓN DORSOLUMBAR REGULABLE POR BANDA Y SISTEMA DE CIERRE. PLACAS ACOLCHADAS PARA MAYOR CONFORT. BANDA PÉLVICA QUE PUEDE DEJARSE FIJA O BASCULANTE PARA ADAPTARSE MEJOR A LAS DISTINTAS POSICIONES DEL PACIENTE. SISTEMA DE CIERRE, ACCIONANDO LA HEBILLA DESDE ATRÁS HACIA DELANTE FACILITANDO LA TENSIÓN DE LA CINCHA POSTERIOR Y SU POSTERIOR FIJACIÓN. INCORPORA UN GATILLO OCULTO PARA LIBERAR Y PROCEDER A LA APERTURA DEL SISTEMA DE CIERRE. TALLAS: S (CONTORNO CADERAS: 60-75 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 32 CM), MS (CONTORNO CADERAS: 75-90 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 32 CM), M (CONTORNO CADERAS: 75-90 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 35 CM), LS (CONTORNO CADERAS: 90-105 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 35 CM), L (CONTORNO CADERAS: 90-105 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 38 CM) Y XL (CONTORNO CADERAS: 105-115 CM Y ALTURA SÍNFISIS/ESTERNÓN: 41 CM). TIPO THUASNE ORTHOCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 53 | MEDIA LARGA PARA LA PROFILAXIS TROMBOEMBOLICA | MEDIAS LARGAS DE PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA. CONFECCIONADAS EN NYLON, SE AJUSTAN A LAS EXTREMIDADES INFERIORES FAVORECIENDO EL RETORNO VENOSO. DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE PRESIÓN: - 18 MM HG EN EL TOBILLO - 14 MM HG EN LOS GEMELOS - 8 MM HG EN LA ZONA POPLITEAL O DE LA RODILLA - 10 MM HG EN LA ZONA DEL MUSLO INFERIOR - 8 MM HG EN LA ZONA DEL MUSLO SUPERIOR CARACTERÍSTICAS: - TEJIDO CON ENTRAMADO CIRCULAR - BANDA DE SUJECCION DE SILICONA. LIBRE DE LÁTEX. - BANDA ANTI-TORNIQUETE DIFERENTES TALLAS EN FUNCIÓN DE PERÍMETRO DE LOS GEMELOS Y DE LA LONGITUD DE LA PIERNA. TIPO COVIDIEN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 12 |
| 54 | MEDIAS PRESOTERAPIA PIERNA ENTERA | MEDIA DE PRESOTERAPIA PARA PIERNA ENTERA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 55 | MEDIAS PRESOTERAPIA PIERNA ENTERA - A MEDIDA | MEDIA DE PRESOTERAPIA PARA PIERNA ENTERA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 56 | MEDIAS PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE RODILLA | MEDIA DE PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE LA RODILLA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 57 | MEDIAS PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE RODILLA - A MEDIDA | MEDIA DE PRESOTERAPIA POR DEBAJO DE LA RODILLA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL1: 18 - 21 MM HG (66% POLYAMIDE + 34% ELASTANE) - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 58 | MULETA AXILAR CON DOBLE REGULACIÓN | MULETA AXILAR DE ALUMINIO CON DOBLE REGULACIÓN. LIGERAS Y SEGURAS. PESO MÁXIMO: 125 KG. TALLAS: M (ALTURA PERSONA DE 1,60 A 1,75 M) Y G (ALTURA PERSONA DE 1,75 CM A 1,95 CM) TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 94 |
| 59 | MULETAS ADAPTADAS | MULETA DISEÑADA PARA EVITAR LOS DOLORES Y LESIONES QUE PROVOCAN EL USO CONTINUADO DE MULETAS EN MANOS Y MUÑECAS. MEJORA LA POSTURA CORPORAL Y REDUCE EL GASTO ENERGÉTICO. ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NEGRO. LIGERO Y RESISTENTE. APOYO DE ANTEBRAZO PARA DISTRIBUIR EL PESO POR TODAS LA SUPERFICIE DEL ANTEBRAZO Y LIBERAR LA CARGA DE MANOS Y MUÑECAS. SISTEMA DE AMORTIGUACOIÓN QUE REDUCE EL IMPACTO EN LOS HOMBROS. CINTA DE SUJECCIÓN DE PLÁSTICO FLEXIBLE. EMPUÑADURA ERGONÓMICA. ACOLCHADO LAVABLE E INTERCAMBIABLE, CON NÚCLEO DE NEOPRENO Y CAPAS DE VELCRO Y NYLON. CONTERA DE CAUHO ANCHA Y FLEXIBLE PARA UN APOYO MÁS SEGURO Y ESTABLE. ALTURA MULETA: 96-121 CM. CON 17 REGULACIONES CON CLIP DE AJUSTE, UNA REGULACIÓN CADA 1,5 CM. INCLINACIÓN MANO: 100º DE INCLINACIÓN QUE MANTIENE LA ERGONOMÍA DE LA MANO. INCLINACIÓN DEL ANTEBRAZO: 30º DE INCLINACIÓN NECESARIA PARA LIBERAR UN MÍNIMO DEL 50% DEL PESO QUE SOPORTAN MANOS Y MUÑECAS. LONGITUD ANTEBRAZO: 20-34 CM. CON 10 REGULACIONES, UNA REGULACIÓN DEL 1,5 CM. PESO MULETA: 0,996 KG PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 100 KG. ALTURA DEL USUARIO: 150 CM - 190 CM. TIPO KMINA PRO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 60 | MULETAS CON AMORTIGUACIÓN | MULETA CON AMORTIGUACIÓN. TUBO INFERIOR: ALUMINIO DE ALTA CALIDAD 5086 PINTADO CON RECUBRIMIENTO EPOXI, LONGITUD 605 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 19 MM, CON DOS AGUJEROS DE 6 MM PARA REGULACIÓN DE ALTURA. EQUIPO CON “STOPPER” EN EL EXTRREMO SUPERIOR PARA REDUCIR EL RUIDO. TUBO SUPERIOR: ALUMINO DE ALTA CALIDAD 5086 PINTADO CON RECUBRIMINETO EPOXI, LOGITUD 780 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 22 MM, CON 7 AGUJEROS DE 6 MMM PARA REGULACIÓN DE ALTURA. EQUIPAOD DE UN ANILLO DE PLÁSTICO EN EL EXTREMO INFERIOR PARA REDUCIR EL RUIDO. SOPORTE PARA ANTEBRAZO: FABRICADO EN POLIPPROPOILENO. DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO. DISTANCIA ENTRE LADOS 94 MM. CON AMORTIGUADOR INTEGRADO QUE PERMITE UN MOVIMIENTO VERTICAL DE 32 MM, CON EMPUÑADURA EXTRAIBLE CUBIERTA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE SUAVE DE 10 MM. EQUIPADO CON PROTECCIÓN PARA EL ANTEBRAZO DE MATERIAL BLANDO. CONTERA CON DISEÑO FLEXIBLE PARA UN MÁXIMO CONTACTO Y ADHERENCIA. EQUIPADA EN SU INTERIOR CON UN ANILLO DE ACERO ANTI-PERFORACIÓN. REEMPLAZABLE. AJUSTABLE A 14 ALTURAS DIFERENTES: DE 765 A 1065 MM (ALTURA DEL AGARRE). EQUIPADO CON UN CLIP DE SEGURIDAD PARA UN AJUSTE FÁCIL Y SEGURO. PESO: 600 G PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 130 KG TIPO FDI FRANCE MEDICAL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 61 | MUÑEQUERA CON FERULA PULGAR | INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TRAPECIO-METACARPIANA Y METACARPO-FALÁNGICA DEL PULGAR. CONFECCIONADA CON TEJIDO ELÁSTICO Y TRANSPIRABLE CON INTERIOR EN RIZO TOALLA. CIERRE CON SISTEMA DE VELCRO. DISEÑO ANATÓMICO PARA MÁXIMA ADAPTABILIDAD A LA MORFOLOGÍA DEL USUARIO. COMPOSICIÓN: 54% POLIESTER, 30% ELASTÓMERO Y 16% ALGODÓN. COLOR: BEIGE. TALLAS (CONTORNO MUÑECA): S (< 18 CM), M (18-19,5 CM), L (19,5-21 CM) Y XL (21-23,5 CM). TIPO TEYDER DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 16 |
| 62 | MUÑEQUERA DE NEOPRENO | MUÑEQUERA ENVOLVENTE FABRICADA EN NEOPRENO TRANSPIRABLE DE 2 MM DE ESPESOR. PRODUCE COMPRESIÓN EN LA MUÑECA REGULABLE EN FUNCIÓN DEL AJUSTE QUE SE HAGA DE LA ORTESIS GRACIAS AL CIERRE DE VELCRO. BILATERAL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SPUERIOR. | 2 |
| 63 | MUÑEQUERA FERULA PALMAR Y DORSAL | ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN POST-TRAUMÁTICA O POST-QUIRÚRGICA DE LA MUÑECA (ESGUINCES, FRACTURAS). MATERIAL ACOLCHADO QUE SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. FUNDA DE MALLA TRANSPIRABLE PARA CONFORT MÁXIMO DEL PACIENTE. FÉRULA DORSAL DE ALUMINIO PARA UN MEJOR APOYO E INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN. FÉRULA PALMAR DE ALUMINIO MOLDEABLE PARA UN AJUSTE ANATÓMICAMENTE CORRECTO DEL PACIENTE. DE FÁCIL Y CÓMODO APLICACIÓN, SE COLOCA COMO UN GUANTE Y LAS CINCHAS SON REGULABLES CON UNA SOLA MANO. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - LONGITUD: 26 CM - PERÍMETRO MUÑECA: XS (< 14 CM), S (14-16 CM), M (16-19 CM), L (19-21 CM) Y XL (> 21 CM). TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 14 |
| 64 | MUSLERA DE NEOPRENO | MUSLERA DE NEOPRENO ABIERTA Y AJUSTABLE MEDIANTE VELCROS PARA MAYOR SUJECCIÓN. BILATERAL. TALLA ÚNICA. COMPOSICIÓN: 3,2 MM DE NEOPRENO FORRADO DE NYLON POR AMBOS LADOS. LIBRE DE LÁTEX. TIPO MC DAVID DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 65 | ORTESIS ACTIVA DE MUÑECA MOMPSEN | FÉRULA DE EXTENSIÓN DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS E INTERFALÁNGICAS, CON PIEZA MEDIAL PARA LA ABDUCCIÓN DEL PULGAR. LOS ELÁSTICOS REGULAN LA TENSIÓN ACTIVA NECESARIA PARA EL PACIENTE. CONFECCIONADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA UNA PERFECTA ADAPTACIÓN. CINTAS DE SUJECCIÓN REMOVIBLES, CON MEJOR ADAPTACIÓN Y MÁS CÓMODAS PARA EL PACIENTE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - ÚNICA TIPO EMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 66 | ORTESIS ACTIVA DE TOBILLO SEMIRRÍGIDA CON ESTABILIZADORES LATERALES | ORTESIS PARA INESTABILIDADES DE TOBILLO. INCORPORA UN ESTABILIZADOR MOLDEADO EN UN ÁNGULO DE 60 GRADOS PARA AYUDAR A PROTEGER CONTRA ESGUINCES Y PREVENIR TORCEDURAS. FABRICADO EN MATERIAL TRANSPIRABLE PARA UN CONFORT FRESCO. DISEÑO ANATÓMICO Y LIGERO QUE ENCAJA FÁCILMENTE EN CALZADO DEPORTIVO. CON UN ÚNICA CORREA PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN. COLOR NEGRO Y GRIS. LADO DERECHO E IZQUIERDO. TALLLAS: S (35-38), M (39-42) Y L (43-47). TIPO DJO AIRCAST DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 14 |
| 67 | ORTESIS ANTIEQUINO DINÁMICA CON RESORTE MEDIAL Y PLANTILLA | FERULA QUE LEVANTA Y SOSTIENE EL PIE INCAPACITADO HACIENDO POSIBLE UN PASO NORMAL. SU ESTRUCTURA SENCILLA, PERO EFICAZ, PERMITE LLEVARLA CON CUALQUIER TIPO DE ZAPATO O BOTA. EL SISTEMA DE FLEJES ESTÁ DISEÑADO DE MANERA QUE FUNCIONA COMO UNA "ARTICULACIÓN FLOTANTE" PARA PREVENIR CUALQUIER TIPO DE DEFORMACIÓN EN LA ZONA PLANTAR DEL TOBILLO. EL REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO EN EL SISTEMA DE FLEJES Y EN LA PLETINA DE SOPORTE PROPORCIONA AL DISPOSITIVO UN MEJOR ASPECTO ESTÉTICO AL TIEMPO QUE PROTEGE LA ROPA DEL USUARIO. COMPOSICIÓN: GUÍA PORTADORA DE ACERO, PALMILLA DE PVC, ABRAZADERA DE ACERO Y FUNDA DE FIJACIÓN DE CAUCHO ETILENO-PRIPILENO TERMO-DILATANTE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - NÚMERO CALZADO: DEL 36 AL 45 TIPO EFMO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 68 | ORTESIS ANTIEQUINO PROGRESIVA | ORTESIS QUE PERMITE LA APLICACIÓN CONTROLADA DE UN ESTIRAMIENTO PROLONGADO EN LA FASCIA PLANTAR Y EL TENDÓN DE AQUILES. LIGERO, ROBUSTO, CARCASA FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA. CORREAS AJUSTABLES BILATERALES DORSI-FLEXIÓN. FORRO DE TEJIDO FRESCO Y CORREAS ACOLCHADAS EN LA PANTORRILLA Y TOBILLO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. CUÑA ADICIONAL PARA EL ESTIRAMIENTO ADICIONAL SOBRE LA FASCIA PLANTAR. TALLAS: - MODELO BILATERAL - NÚMERO CALZADO: S (<38), M (38-44), L (44-46,5) Y XL (> 47). TIPO DJO PROCARE DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 24 |
| 69 | ORTESIS ARTICULADA CODO BLOQUEANDO PRONOSUPINACION | ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO. VERSÁTIL, FÁCIL DE COLOCAR Y DE CÓMODO AJUSTE TELESCÓPICO. PERMITE ESTABLECER UN RANGO DE MOVIMIENTO CONTROLADO O INMOVILIZACIÓN. DISEÑO CON UNA SOLA ARTICULACIÓN DE ALUMINIO LATERAL, MAXIMIZANDO LA PROTECCIÓN Y MINIMIZANDO SU PESO. CONTROL DE RANGO DE MOVIMIENTO DE -10 GRADOS A 120 GRADOS EN INCREMENTOS DE 10 GRADOS. CAMBIO FÁCIL ENTRE INMOVILIZACIÓN, ESTIRAMIENTO ESTÁTICO Y LIBRE ARTICULACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE BLOQUEO-DESBLOQUEO DE 0 GRADOS A 90 GRADOS EN INCREMENTOS DE 10 GRADOS. SISTEMA TELESCÓPICO DE 4 PUNTOS PARA UN AJUSTE DE LONGITUD RÁPIDO Y DE FORMA PERSONALIZADA. HEBILLAS CON MECANISMO DE CLICK RÁPIDO Y DE FÁCIL LIBERACIÓN. REVESTIMIENTO EXTRAIBLE, MOLDEABLE Y ANATÓMICO EN EL BRAZO Y ANTEBRAZO PARA UN AJUSTE A MEDIDA. ALMOHADILLAS SUAVES DE ESPUMA PARA UN MAYOR CONFORT Y UN USO PROLONGADO. TALLA: - DERECHA E IZIQUERDA - UNIVERSAL TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 70 | ORTESIS ARTICULADA DE ESTABILIZACION LIGAMENTOS LATERALES | ORTESIS PARA LA INMOVILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RANGO DE MOVIMIENTO DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN EL LCA, LCP, LLI O LLE, O DESPUÉS DE UNA REPARACIÓN DE MENISCO. SISTEMA TELE-FIT QUE PERMITE EL AJUSTE INDEPENDIENTE DE LA LONGITUD DE LOS FLEJES Y LA POSICIÓN DE LAS CORREAS DE LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL. ARTICULACIONES EN ALUMINIO, DURADERAS Y CON UN DISEÑO ELEGANTE, OFRECEN UNA PROTECCIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y UN CONTROL DEL RANGO DE MOVIMIENTO EN INCREMENTOS DE 10º. EXTENSIÓN DE -10º A 90º FLEXIÓN DE -10º A 120º BLOQUEO RÁPIDO A 0º, 15º Y 30º LAS HEBILLAS PIVOTANTES CON FIJACIÓN RÁPIDA SE ADAPTAN PERFECTA Y RÁPIDAMENTE AL CONTROL DE LA PIERNA. AJUSTE TELESCÓPICO DE 48 CM A 63,5 CM DE LONGITUD. LAS 4 MANGAS DE DESLIZAMIENTO SON INDIVIDUALMENTE REPOSICIONABLES PARA EVITAR LA COLOCACIÓN DE LAS CORREAS EN ZONAS SENSIBLES. LAS ALMOHADILLAS DE ESPUMA AUTOADHESIVA SON ÚNICAS Y CONSTITUYEN LOS PUNTOS DE CONTACTO AUTOADHERENTES ENTRE LA ÓRTESIS Y LA PIERNA PARA EVITAR QUE SE RESBALE. MODELO BILATERAL. TALLA UNIVERSAL ADAPTABLE A LA MORFOLOGÍA DEL PACIENTE. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 46 |
| 71 | ORTESIS ARTICULADA DINÁMICA DE CODO PARA EXTENSIÓN PROGRESIVA | ORTESIS ARTICULADA DINAMICA DE CODO. FACILITA LA MOVILIZACION PROGRESIVA DINÁMICA. COMPONENTES: - CINTAS DE AJUSTE - PALANCA DE CONTROL DE LA TORSIÓN - MUELLE DE TORSIÓN - PUNTAL DE AJUSTE UNILATERAL - ALMOHADILLAS DE ESPUMA MODELO: DERECHA E IZQUIERDA. TIPO EMPI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 72 | ORTESIS ARTICULADA DINÁMICA DE RODILLA PARA EXTENSIÓN PROGRESIVA | ORTESIS ARTICULADA DINAMICA DE RODILLA. FACILITA LA MOVILIZACION PROGRESIVA DINÁMICA. COMPONENTES: - CINTAS DE AJUSTE - PALANCA DE CONTROL DE LA TORSIÓN - MUELLE DE TORSIÓN - PUNTAL DE AJUSTE UNILATERAL - ALMOHADILLAS DE ESPUMA MODELO: DERECHA E IZQUIERDA. TIPO EMPI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 73 | ORTESIS ARTICULADA DINÁMICA DE TOBILLO PARA EXTENSIÓN PROGRESIVA | ORTESIS ARTICULADA DINAMICA DE TOBILLO. FACILITA LA MOVILIZACION PROGRESIVA DINÁMICA. COMPONENTES: - CINTAS DE AJUSTE - PALANCA DE CONTROL DE LA TORSIÓN - MUELLE DE TORSIÓN - PUNTAL DE AJUSTE UNILATERAL - ALMOHADILLAS DE ESPUMA MODELO: DERECHA E IZQUIERDA. TIPO EMPI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 74 | ORTESIS ARTICULADA PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR | ORTESIS PARA LA INESTABILIDAD MODERADA A SEVERA DE LA RODILLA, HIPEREXTENSIÓN, LESIONES Y RECONSTRUCCIONES DEL LCA, INESTIBILIDADES LCM/LCL O USO PROFILÁCTICO. DISEÑO DE MARCO DINÁMICO CON 4 PUNTOS DE PALANCA, PROBADO CLÍNICAMENTE PARA REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA TENSIÓN EN EL LCA. RELLENO CÓNICO DE LA TIBIA QUE REDUCE LA PRESIÓN SOBRE EL TENDÓN ROTULIANO. FORROS Y PASTILLAS DE GAMUZA ULTRA SUAVES QUE PROPORCIONAN UN MOVIMIENTO CÓMODO. ARMAZÓN DE ALUMINIO QUE REDUCE EL PESO. ARTICULACIONES BILATERALES POLICÉNTRICAS QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD MEDIAL/LATERAL. CINCO CORREAS CON LENGÜETAS MOLDEADAS QUE PROPORICONAN SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ADICIONALES. TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL Y XXXL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 75 | ORTESIS CERVICAL TIPO S.O.M.I. | ORTESIS CERVICAL TIPO S.O.M.I. MANTIENE INMÓVIL CONTINÚAMENTE LA CABEZA DEL PACIENTE APOYO DORSAL QUE PERMITE AL PACIENTE TUMBARSE CON COMODIDAD PERMANECIENDO LA CABEZA INMÓVIL POSIBILIDAD DE ADAPTARSE A PACIENTE SOMETIDOS A TRACCIÓN. TAMAÑO: PEQUEÑO Y GRANDE | 2 |
| 76 | ORTESIS DE ESPALDA PARA LA EXTENSIÓN VERTEBRAL | ORTESIS DE ESPALDA PARA LA EXTENSIÓN VERTEBRAL. PUEDE AJUSTARSE INDIVIDUALMENTE A LA CURVATURA DE LA ESPALDA Y A LA MASA CORPORAL. GRACIAS A SUS TIRANTES ERGONÓMICOS, LA ORTESIS SE COLOCA FÁCILMENTE. LOS TIRANTES ESTÁN FABRICADOS PARA EVITAR QUE SE RETUERZAN DURANTE EL USO. CONFECCIONADO EN MATERIAL SUAVE CON ORIFICIOS QUE AUMENTAN LA AIREACIÓN Y LO HACEN MÁS CONFORTABLE. DISPONE DE UN CINTURÓN FLEXIBLE DE FÁCIL AJUSTE. LA ALMOHADILLA SITUADA A NIVEL DEL ESTÓMAGO ES FLEXIBLE Y TRANSPIRABLE, LO QUE FACILITA EL AJUSTE Y AUMENTA EL CONFORT. COMPOSICIÓN DEL MATERIAL: ALUMINIO, POLIÉSTER, ELASTANO Y ELASTÓMERO TALLAS (LONGITUD/CIRCUNFERENCIA PELVIS): XS (40 CM/162 CM), S (42 CM/166 CM), M (47 CM/196 CM), L (52 CM/196 CM) Y XL (56 CM/196 CM). TIPO MEDI (SPINOMED) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 77 | ORTESIS DESCARGA CALCANEO | ORTESIS PARA DESCARGA DE CALCANEO PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO FUNCIONAL DE FRACTURA DE TALÓN. MANTIENE EL PROCESO DE GIRO FISIOLÓGICO. ALIVIA EL CALCÁNE AL RODEAR EL ARCO LONGITUDINAL Y DAR SOPORTE A LA PANTORRILLA. CON ACOLCHADO ADICIONAL PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DE FORMA CONTROLADA. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - NÚMERO CALZADO: S (36-41), M (42-46) Y L (47-50) TIPO OTTOBOCK DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 26 |
| 78 | ORTESIS ESTABILIZADORA CADERA EN ABD ARTICULADA | ORTESIS ESTABILIZADORA DE CADERA INDICADA PARA POST-CIRUGÍAS DE CADERA, CASOS DE ARTROPLASTIA E INESTABILIDADES CRÓNICAS E INOPERABLES. PARA PACIENTES CON ABDUCTORES DÉBILES DE CADERA QUE NECESITAN PREVENIR LUXACIONES. PARA PACIENTES MAYORES EN RIESGO DE LUXACIÓN. COMO USO PREVENTIVO DE REFUERZO DE LA CADERA. CINTURÓN DE COMPRESIÓN DISEÑADO PARA PROPORCIONAR APOYO DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA. PROTEGE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y RANGO LIMITADO DE MOVIMIENTO DESPUÉS DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. LA JUNTA VIRTUAL SE CONFIGURA FÁCILMENTE PARA CONTROLAR O LIMITAR LA FLEXIÓN DE LA CADERA, EXTENSIÓN, ADUCCIÓN Y ABDUCCIÓN. PERSONALIZABLE FÁCILEMTEN PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE EXACTO. PROPORCIONA UNA ALTERNATIVA LIGERA A OTRAS ÓRTESIS DE CADERA. LA ALMOHADILLA SITUADA EN EL LATERAL ESTÁ DISEÑADA PARA MANTENER LA CABEZA DEL FÉMUR EN EL ACETÁBULO. TALLA UNIVERSAL Y BILATERAL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 79 | ORTESIS ESTABILIZADORA DE HOMBRO | ORTESIS DE HÚMERO BIVALVA TERMOCONFORMADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, RECUBIERTO DE UNA FUNDA TÉXTIL ACOLCHADA. FORRO INTERIOR DE TEJIDO DE PANAL TRANSPIRABLE. 2 VALVAS TERMOPLÁSTICAS ENSAMBLADAS EN EL FORRO UNIDAS MEDIANTE TEJIDO ELÁSTICO. SISTEMA DE AJUSTE MEDIANTE 2 CINCHAS HUMERALES EN VELOUR Y CIERRE MICROGANCHO. SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y FIJACIÓN MEDIANTE CINCHA PECTORAL. EL BRACE VIENE ACOMPAÑADO DE CINCHA PARA LA DESGRAVACIÓN DEL BRAZO. LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: - INTERIOR: 80% POLIÉSTER, 20% ELASTÁN - EXTERIOR: 88% POLIAMIDA, 12% ELASTÓMERO - TERMOPLÁSTICO: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CINCHAS Y CIERRE EN VELCRO: POLIAMIDA 100% COLOR: NEGRO TALLAS MODELO LARGO: - XS (LARGO 27,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 22,5-26 CM), S (LARGO 29,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 26-29,5 CM), M (LARGO 32 CM, PERÍMETRO HÚMERO 29,5-33 CM), L (LARGO 33 CM, PERÍMETRO HÚMERO 33-36,5 CM) Y XL (LARGO 35 CM, PERÍMETRO HÚMERO 236,5-40 CM) TALLAS MODELO CORTO - XS (LARGO 22,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 22,5-26 CM), S (LARGO 24,5 CM, PERÍMETRO HÚMERO 26-29,5 CM), M (LARGO 27 CM, PERÍMETRO HÚMERO 29,5-33 CM), L (LARGO 28 CM, PERÍMETRO HÚMERO 33-36,5 CM) Y XL (LARGO 30 CM, PERÍMETRO HÚMERO 236,5-40 CM) TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSITICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 80 | ORTESIS ESTABILIZADORA DE HOMBRO ABARCANDO CODO A MEDIDA | INMOBILIZADOR DE HOMBRO CON SUJECCIÓN AL TRONCO Y ARTICULACIÓN PARA LA MOBILIDAD DEL CODO. A MEDIDA. | 2 |
| 81 | ORTESIS PARA INMOBILIZACIÓN MUÑECA Y PULGAR | ORTESIS ESTABILIZADORA DE PULGAR. ALTA ESTABILIDAD A TRAVÉS DE UNA BARRA DE ALUMINIO INDIVIDUALMENTE MOLDEABLE. POSIBILIDAD DE AJUSTAR LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA ARTICULACIÓN METACARPOFALÁNGICA DEL PULGAR MEDIANTE UN CIERRE DE VELCRO. MANTENIMIENTO DE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS EN LA MUÑECA GRACIAS A LA CINTA ESTRECHA Y AL PEQUEÑO ARO DE SUJECCIÓN. LOS CIERRES DE VELCRO CON FÁCIL APERTURA FACILITAN LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE LA ORTESIS CON UNA MANO. MATERIALES: POLIURETANO, POLIAMIDA, POLIETER, ALUMINIO, POLYOXZMETILENO, ADHESIVO 21, POLIESTER, POLIACRYLATO Y RAYON. TALLAS: S, M, L Y XL. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 82 | ORTESIS PARA LA ARTICULACIÓN TRAPECIO METACARPIANA | FÉRULA INMOVILIZADORA EN TERMOPLÁSTICO QUE INCLUYE UNA INTERFASE EN TEJIDO TRANSPIRABLE MUY CONFORTABLE. LA FÉRULA TIENE UN CIERRE DE MICROGANCHO EL CUAL SE PUEDE RECORTAR PARA AJUSTARLA A LA LONGITUD QUE SE PRECISE. USOS: INMOVILIZACIÓN DE LA ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DEL PULGAR. LIMITA LOS MOVIMIENTOS NO DESEADOS DE LA MUÑECA DISTAL Y PROXIMAL Y LA DESVIACIÓN RADIAL Y CUBITAL. COLOR: BEIGE. LIBRE DE LÁTEX. MATERIALES ESTRUCTURALES: 48% POLIAMIDA, 34% POLIÉSTER Y 18% ELASTÁN. ELEMENTOS DE CIERRE O ANCLAJE: CINCHAS Y CIERRE EN VELCRO. 100% POLIAMIDA. TALLAS: S (PERÍMETRO MUÑECA < 17 CM, LARGO 11 CM), M (PERÍMETRO MUÑECA: 17-19 CM, LARGO 12 CM) Y L (PERÍMETRO MUÑECA > 19 CM, LARGO 13 CM). TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 10 |
| 83 | ORTESIS PARA POSICIONES MANTENIDAS DE FLEXO-EXTENSIÓN CODO | ORTESIS DE REHABILITACIÓN, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FLEXO EXTENSIÓN DEL CODO. DISPOSITIVO LIGERO, DOS BRAZALES UNO PARA EL BRAZO Y OTRO PARA EL ANTEBRAZO, UNIDOS POR UN ARCO CON REGULADOR EN LA CARA INTERNA PARA PERMITIR AL PROPIO PACIENTE REGULAR LA FLEXO-EXTENSIÓN, FORRO INTERIOR Y 4 TIRAS DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZALES AL BRAZO TERAPIA DE RANGO DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL COMPLETO, FLEXIÓN 147º /HIPEREXTENSIÓN DE -15º DISPONIBLE DERECHO Y/O IZQUIERDO EN TRES TALLAS DE BRAZALES S-M-L. TIPO JAS GL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 84 | ORTESIS PARA POSICIONES MANTENIDAS DE PRONACIÓN/SUPINACIÓN ANTEBRAZO | ORTESIS DE REHABILITACIÓN PARA LA PRONACIÓN / SUPINACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MUÑECA. DOS BRAZALES UNO PARA LA MANO Y OTRO PARA EL ANTEBRAZO, UNIDOS POR UN ARCO CON REGULADOR EN LA CARA INTERNA QUE PERMITA AL PROPIO PACIENTE REGULAR LA PRONO -SUPINACIÓN, FORRO INTERIOR Y 5 TIRAS DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZALES AL ANTEBRAZO Y A LA MANO. TERAPIA DE RANGO DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL COMPLETO, PRONACIÓN 110º /SUPINACIÓN 130º DISPONIBLE DERECHO Y/O IZQUIERDO EN TRES TALLAS DE BRAZALES S-M-L. TIPO JAS GL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 85 | ORTESIS PARA PULGAR | SOPORTE PARA PULGAR DE DISEÑO FINO Y COMPACTO QUE ESTABILIZA LA UNIÓN CMC-1 Y COLOCA EL METACARPIANO DEL PULGAR EN SU POSICIÓN FUNCIONAL. SU DISEÑO DEJA LIBRES EL MCP-1 Y LA MUÑECA DE MANERA QUE SE CONSIGUE UN ALTO GRADO DE FUNCIONALIDAD DE LA MANO. SE FIJA MEDIANTE VELCRO DE MANERA SENCILLA. COMPOSICIÓN: 10% ALUMINIO, 10% PA (POLIAMIDA, NYLON) Y 80% TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO). COLOR: GRIS Y MORADO. TALLAS: 1 (CIRCUNFERENCIA 16-19,5 CM), 2 (CIRCUNFERENCIA 19,5-22,5 CM) Y 3 (CIRCUNFERENCIA 22,5 - 26 CM) TIPO PRIM (ORTHO PUSH BRACES) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 86 | ORTESIS PASIVA DE MANO Y MUÑECA ADAPTADA (DORSAL Y PALMAR) | FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN DE MANO Y MUÑECA CONFORMADAS DESDE EL ANTEBRAZO HASTA LAS FALANGES DISTALES INCLUYENDO DEDOS Y PULGAR. SE CIERRAN DORSALMENTE CON CINCHAS DE VELCRO. FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3MM. FORRO CON ESPUMA DE POLIETILENO. INCLUYE UN VELCRO NO MONTADO EN LA FÉRULA PARA LA SUJECCIÓN DEL PULGAR. USOS: INMOVILIZACIÓN DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS Y DEDOS EN UNA POSICIÓN FUNCIONAL, PULGAR EN OPOSICIÓN Y MUÑECA NEUTRA. TALLAS: - GUARDA LADO ( DERECHO E IZQUIERDO) - ANCHO DE LA PALMA DE LA MANO: S (7-8 CM), M (8-9 CM) Y L (9-10 CM). TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 87 | ORTESIS PASIVA DORSAL O PALMAR A MEDIDA | FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN DE LA MUÑECA CONFORMADA DESDE EL ANTEBRAZO HASTA LA ARTICULACIÓN METACARPIANA, DEJANDO LIBRE LOS DEDOS Y EL PULGAR. SE CIERRA DORSALMENTE CON TRES CINCHAS DE VELCRO A TRAVÉS DE HEBILLAS. FABRICADA EN TERMOESPUMA DE DOBLE CAPA, LA CARA EXTERNA RÍGIDA Y LA CARA INTERNA DE TACTO SUAVE. ES RADIOTRANSPARENTE Y DISPONE DE ORIFICIOS DE VENTILACIÓN. ES POSIBLE SU ADAPTACIÓN A LA FISIONOMÍA DEL PACIENTE APLICANDO CALOR CON UNA PISTOLA DE AIRE CALIENTE. COLOR: BLANCO Y GRIS TALLAS: - GUARDA LADO ( DERECHO E IZQUIERDO) - PERÍMETRO MUÑECA: S (14-16 CM), M (16-18 CM) Y L (18-20 CM). TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 88 | ORTESIS TERMOPLASTICO ARTICULADA PARA ESTABILIZACION FRACTURA DIAFISIS HUMERAL | ESTABILIZADOR DE FRACTURA HUMERAL. INMOVILIZACIÓN DE FRACTURAS HUMERALES ESTABLES, FRACTURAS SUPRACONCILEAS Y REPARACIONES DE BÍCEPS/TRÍCEPS. PRESENTACIÓN: DERECHA E IZQUIERDA. TALLA ÚNICA. | 2 |
| 89 | PANTALON PRESOTERAPIA | PRENDA EN SERIE DISEÑADA EN TEJIDO CIRCULAR. ZONA UROGENITAL ABIERTA. ABERTURA FRONTAL CON CORCHETES REGULABLES PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE LA PRENDA. DISPONIBLE EN 5 TALLAS. TEJIDO SUAVE Y TRANPIRABLE. FORMA ANATÓMICA. TIPO MAINAT DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 90 | PLANTILLAS A MEDIDA | PLANTILLAS CONFECCIONADAS A MEDIDA, DE DIFERENTES DENSIDADES, A PARTIR DE LA HUELLLA PLANTAR TOMADA, EN ESTÁTICO Y DINÁMICO, CON SISTEMA DIGITAL. CONFECCIONADA DE DIFERENTES MATERIALES SEGÚN PROCEDA. | 148 |
| 91 | PLANTILLAS BLANDAS DENIS | ORTESIS SOPORTE BLANDO PLANTAR DE DOBLE DENSIDAD PARA DIVERSOS TIPOS DE PIEL. COMPOSICIÓN SILICONA Y POLIURETANO. COLOR: AZUL. CONFECCIONADAS A MEDIDA. | 4 |
| 92 | PLANTILLAS SILICONA | ORTESIS PLANTAR DE SILICONA CON APOYOS DE MENOR DENSIDAD EN LAS CABEZAS METATARSALES ASÍ COMO EN EL TALÓN. FABRICADAS CON SILICONA 100% DE DOS DENSIDADES SIENDA LA MÁS BLANDA LA SITUADA SOBRE EL TALÓN Y EN LAS CABEZAS METATARSALES MEDIANTE ALMOHADILLAS INDEPENDIETNES. TALLAS: 5 TALLAS DISPONIBLES SEGÚN CALZADO. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 16 |
| 93 | POLAINA TIBIAL PARA ADAPTAR A CAZOLETA TERMOPLÁSTICO | POLAINA TIBIAL A MEDIDA PARA ADAPTAR A CAZOLETA DE TERMOPLÁSTICO. TALLAS: M, L Y XL. CONFECCIONADO A MEDIDA. | 2 |
| 94 | PRENDAS DE PRESOTERAPIA PARA CABEZA, CARA O CUELLO A MEDIDA | PRENDA COMPRESISVA PARA CABEZA, CARA O CUELLO PARA PACIENTES CON EDEMA LINFÁTICO O VASCULAR. OFRECE UNA SUJECIÓN FIRME EN LA ZONA SENSIBLE DEL ROSTRO. EJERCE UNA COMPRESIÓN EFECTIVA EN ESTA ZONA. PROPIEDADES: - LIPOMED FACE ES MUY CÓMODO DE LLEVAR. - LA GRAN ELASTICIDAD DEL MATERIAL PERMITE ADAPTARSE PERFECTAMENTE AL CONTORNO FACIAL PARA LOGRAR UN TRATAMIENTO DE COMPRESIÓN EFECTIVO. CON EL TEJIDO ACTIVAMENTE TRANSPIRABLE, LIMPOMED FACE ES MUY AGRADABLE A LA PIEL Y CÓMODO DE LLEVAR. - LOS CIERRES DE VELCRO GARANTIZAN UNA SUJECCIÓN SEGURA Y EL SISTEMA DE CÓDIGO DE COLOR FACILITA SU COLOCACIÓN CORRECTA Y SEGURA. CONFECCIONADO A MEDIDA TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 95 | RODILLERA CERRADA CON ALMOHADILLA DE SILICONA DE DESCARGA | RODILLERA QUE PROPORCIONA APOYO EN CASOS DE INESTABILIDAD ROTULIANA, SUBLUXACIÓN LATERAL O DESALINEACIÓN DE LA RÓTULA. DISEÑADO PARA ALIVIAR EL DOLOR AGUDO DE LA PARTE ANTERIOR DE LA RODILLA O LOS DOLORES CRÓNICOS LEVES A MODERADOS. SÍNDROME DE CORREDOR, BURSITIS, TENDINITIS, ILIOTIBIAL. FÉRULA POCO VOLUMINOSA (LONGITUD: 21,6 CM Y GROSOR: 1,27 MM) Y LIGERA (225G). SISTEMA PATENTADO DE INSERCIÓN ROTULIANA EN SILICONA "DURÓMETRO-DUAL": SE COLOCA SOBRE LA PIEL Y SE APLICA UNA PRESIÓN CORRECTIVA CONSTANTE SOBRE LA RÓTULA. ALMOHADILLA ROTULIANA EXTRAÍBLE, PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA FÉRULA. CORREAS BIFURCADAS EN "Y" PARA APLICAR UNA TRACCIÓN DINÁMICA POR ENCIMA Y POR DEBAJO DE LA RÓTULA. HECHO EN DRYTEX, TEXTIL DE NYLON Y LYCRA QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN. FORRO DE LYCRA EN LA FOSA POPLÍTEA PARA LA FLEXIÓN/EXTENSIÓN Y SIN DIFICULTAD. ARTICULACIONES SEMI-FLEXIBLES INTEGRADAS FIJAS PARA UN CONTROL MEDIAL/LATERAL (INTERNO/EXTERNO). FIJACIÓN INDEPENDIENTE DE LAS CORREAS EN LA PANTORILLA Y EL MUSLO, PARA EVITAR LA ROTACIÓN DE LA ABRAZADERA. TALLAS (MEDIDAS TOMADAS 15 CM POR ENCIMA DEL CENTRO DE LA RÓTULA): XS (33-39 CM), S (39-47 CM), M (47-53 CM), L (53-60 CM), XL (60-67 CM) Y XXL (67-75 CM). MODELO: IZQUIERDA Y DERECHA. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 96 | RODILLERA CON REFUERZO LATERAL ARTICULADO CON APERTURA POPLITEA | RODILLERA TEXTIL CONFECCIONADA EN MATERIAL TRICAPA ELÁSTICO TRANSPIRABLE. FORMADA POR 3 CAPAS QUE SE DIVIDEN EN UN TEJIDO ELÁSTICO A BASE DE MICROFIBRAS, ESPUMA DE POLIURETANO Y RIZO DE ALGODÓN, LO QUE FACILITA UNA RÁPIDA DISPERSIÓN DEL SUDOR, UNA MAYOR ESTABILIDAD Y UNA MEJOR ADAPCIÓN. CON PUNTOS DE SILICONA EN SU INTERIOR PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DE LA ORTESIS. COMPUESTA POR: - ARTICULACIÓN DE 0-15-30-60-90 GRADOS DE FLEXOEXTENSIÓN - RODETE INFRAROTULIANO - CINCHAS FEMORAL Y TIBIAL PARA UN MEJOR AJUSTE, Y BANDAS DE SILICONA EN SU INTERIOR PARA UNA MAYOR SUJECCIÓN Y EVITAR LA MIGRACIÓN DE LA PRENDA - SU APERTURA FEMORAL ANTERIOR FACILITA SU COLOCACIÓN, ASI COMO EL AJUSTE POSTERIOR EN LA PANTORILLA COLOR: BEIGE O NEGRA TALLAS (PERÍMETRO POR CENTRO DE RÓTULA): 1 (32-34 CM), 2 (34-36 CM), 3 (36-38 CM), 4 (38-41 CM), 5 (41-44 CM) Y 6 (44-49 CM). TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 97 | RODILLERA CON REFUERZO LATERAL ARTICULADO SIN APERTURA POPLITEA | RODILLERA INDICADA PARA LA PROTECCIÓN, COMPRESIÓN Y SOPORTE PARA ESGUINCES LEVES DE RODILLA, LESIONES DE LIGAMENTO MEDIAL/LATERAL LEVES A MODERADAS, INESTABILIDAD CRÓNICA, RETORNO A ACTIVIDADES. LA VERSIÓN TUBULAR ESTÁ INDICADA PARA LESIONES DE MENISCO O LAXITUD LEVE DE LA RÓTULA. EL EFECTO COMPRESIVO DE LA RODILLERA AYUDA A REDUCIR LA INFLAMACIÓN Y ALIVIAR EL DOLOR. LAS PLETINAS ARTICULADAS BILATERALES SOPORTAN LA ARTICULACIÓN INESTABLE DE LA RODILLA, LO QUE AYUDA AL PACIENTE A RECUPERAR LA CONFIANZA Y LA MOVILIDAD. AYUDAN A MEJORAR LA RESPUESTA Y LA COORDINACIÓN NEURO-MOTORA-SENSORIAL, PREVINIENDO EL RIESGO DE UNA NUEVA LESIÓN. DISEÑO LIGERO: LA REDUCIDA ALTURA DEL SOPORTE (33 CM) PROPORCIONA UN ASPECTO MÁS ADAPTABLE. EL TEJIDO DE MALLA ESPACIADOR TRANSPIRABLE HI-TECH PROPORCIONA FRESCURA CONSTANTE. LOS FLEJES REFORZADOS BILATERALES PROPORCIONAN SOPORTE A LOS LIGAMENTOS INESTABLES. ESTOS FLEJES SON MALEABLES Y SE PUEDEN AJUSTAR A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. LAS PLETINAS ARTICULADAS ESTÁN CUBIERTAS PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS LATERALES (IDEAL PARA USO DEPORTIVO). LAS CINCHAS SUPERIOR E INFERIOR PERMITEN QUE LOS NIVELES DE COMPRESIÓN SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, TAMBIÉN PERMITEN UN AJUSTE INDIVIDUAL ÓPTIMO. PANEL POSTERIOR DE AJUSTE SUAVE Y ELÁSTICO DE 4 VÍAS EN EL ÁREA POPLÍTEA. MEJORA LA COMODIDAD, EL AJUSTE Y PROMUEVE EL FLUJO DE AIRE. PERMITE EL MOVIMIENTO SIN OBSTÁCULOS, INCLUSO DURANTE LA FLEXIÓN. TALLS: S, M, L Y XL. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 8 |
| 98 | RODILLERA ESTABILIZADORA CON SOPORTE PATELAR | ORTESIS DE RODILLA FABRICADA COMBINANDO NEOPRENO TRANSPIRABLE DE 3 MM Y DE 2 MM EN LA ZONA POPLÍTEA. CON ORIFICIO ROTULIANO Y BALLENAS ESPIRALES EN LOS LATERALES (2 A CADA LADO), INCORPORA ALMOHADILLA DE NEOPRENO EN FORMA DE ANILLO QUE DIRIGE EL CONTROL DE LA RÓTULA Y DOS CINCHAS DE AJUSTE (UNA EN EL MUSLO Y OTRA EN LA PANTORRILLA) QUE SE CIERRAN CON UN MICROGANCHO PERMITIENDO CONTROLAR EL AJUSTE DE ESTAS. CON BANDA DE SILICONA INTERIOR QUE PRODUCE UN EFECTO ANTIDESLIZANTE, SIN NECESIDAD DE UNA SOBREPRESIÓN EXCESIVA. LLEVA HEBILLAS DE PLÁSTICO PARA UN MEJOR AJUSTE DE LA TENSIÓN. BILATERAL. DIFERENTES TALLAS. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 12 |
| 99 | RODILLERA NEOPRENO | ORTESIS CONFECCIONADA CON POLICLOROPRENO (NEOPRENO 100%) MICRO-PREFORADO DE 3 MM DE GROSOR, TEJIDO EXTERIOR DE POLIAMIDA Y TEJIDO INTERIOR DE ALGODÓN-MICROFIBRA RIZO. EL TEJIDO DE MICROFIBRA INTERIOR DE RIZO ALGODÓN INCORPORA MICROCÁPSULAS QUE NEUTRALIZAN LOS MALOS OLORES. DISPONE DE CENTRAJE ROTUALIANO Y REFUERZO LATERAL. COLOR: AZUL O BEIGE COMPOSICIÓN: 62% POLICLOROPRENO, 25% ALGODÓN Y 13% POLIAMIDA. TALLAS (PERÍMETRO RÓTULA): S (33-36 CM), M (36-38 CM), L (39-42 CM) Y XL (42-45 CM). TIPO TEYDER DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 100 | RODILLERA PARA INESTABILIDADES UNICOMPARTIMENTALES MODERADAS A SEVERAS | ORTESIS DE RODILLA PARA INESTABILIDADES UNICOMPARTIMENTALES MODERADAS A SEVERAS, NECESITANDO UNA SIGNIFICATIVA DESCARGA Y ESTABILIDAD DE LIGAMENTOS EN UNAS CIRCUNSTANCIAS DURAS Y DURANTE CIERTO TIEMPO. ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y USO DE TECNOLOGÍA MAG EN EL LADO DE LAS DESCARGAS, OFRECE UNA UTILIZACIÓN LIGERA CON FUERAZA ÓPTIMA. LA TECNOLOGÍA DONJOY ADJUSTER PROVEE UNA DESCARGA AJUSTABLE CON LA CANTIDAD MEDIA MÁS ALTA DE SEPARACIÓN CONDILAR. SISTEMA DE 4 PUNTOS DE APOYO QUE OFRECE ESTABILIDAD DE LIGAMENTOS CLÍNICAMENTE PROBADA. BISAGRAS DE DOBRE PERFIL Y DISEÑO DE DOBLE VERTICAL QUE PERMITEN UN AJUSTE PERSONALIZADO MODELADO. DISEÑO PREFORMADO QUE SE AJUSTA ESPECÍFICAMENTE A LA PANTORRILLA. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - COMPARTIMENTO AFECTADO: MEDIO (VARO) O LATERAL (VALGO) - MEDIDAS 15 CM POR ENCIMA DEL CENTRO DE LA RÓTULA: XS (33-39 CM), S (39-47 CM), M (47-53 CM), L (53-60 CM), XL (60-67 CM) Y XXL (67-75 CM). TIPO DONJOY OA ADJUSTER 3 DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 101 | RODILLERA PARA LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR | ORTESIS FUNCIONAL DE RODILLA PARA TRATAMIENTO DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR. LÍMITE PARA LA EXTENSIÓN (GRADOS): 0, 10, 20, 30 Y 45. LÍMITE PARA LA FLEXIÓN (GRADOS): 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75 Y 90. INMOVILIZACIÓN POSIBLE A (GRADOS): 0, 10, 20, 30 Y 45 COMPOSICIÓN: - CUADRO: ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE - PARTES SUAVES: POLIAMIDA, POLIURETANO Y LICRA TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - LONGITUD: 50 CM - TALLAS: XS, S, M, L, XL Y XXL TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 12 |
| 102 | SEPARADOR INTERDIGITAL | SEPARADOR EN FORMA DE CARRETE FABRICADO CON GEL POLÍMERO VISCOELÁSTICO NO TÓXICO, HIPOALERGÉNICO, DERMATOLÓGICAMENTE PROBADO Y QUE NO FAVORECE EL CRECIMIENTO BACTERIANO. LIBRE DE LÁTEX. COMPOSICIÓN: 100% GEL POLÍMERO COLOR: TRANSPARENTE TALLAS: S, M Y L TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 103 | SILLA DE RUEDAS HIGIÉNICA PARA BAÑO | SILLA DE DUCHA CÓMODA, SEGURA Y FÁCIL DE USAR. RESISTENTE Y DURADERA.LAS TRANSFERENCIAS SON CÓMODAS Y SEGURAS: LOS REPOSABRAZOS SE PUEDEN DESMONTAR O ROTAR HACIA AFUERA Y LOS REPOSAPIÉS SE DESLIZAN SUAVEMENTE DEBAJO DEL ASIENTO.GIRA CON FACILIDAD EN ESPACIOS ESTRECHOS.EL ASIENTO ESTÁ COMPLETAMENTE ABIERTO EN LA PARTE TRASERA EN VEZ DE EN LA FRONTAL, LO QUE FACILITA AL CUIDADOR LA ACCESIBILIDAD PARA LA HIGIENE ÍNTIMA.SE COLOCA FÁCILMENTE SOBRE CUALQUIER WC.VARIOS MODELOS DISPONIBLES:- ALTURA ASIENTO 49 CM CON 2 RUEDAS CON FRENO- ALTURA ASIENTO 55 CM CON 2 RUEDAS CON FRENO- ALTURA ASIENTO 49 CM CON 4 RUEDAS CON FRENO- ALTURA ASIENTO 55 CM CON 4 RUEDAS CON FRENO--- ANCHO ENTRE BRAZOS: 43 CM--- ANCHO ASIENTO: 48 CM--- ANCHO TOTAL: 52 CM--- FONDO TOTAL: 86 CM--- ALTURA MÁXIMA DEL INODORO: ALTURA ASIENTO 49 CM = 43 CM Y ALTURA ASIENTO 55 CM = 48 CMPARA EL MODELO CON ASIENTO REGULABLE EN ALTURA- ALTO ASIENTO: DE 48 A 60 CM- ANCHO ENTRE BRAZOS: 43 CM- ANCHO ASIENTO: 48 CM- ANCHO TOTAL: 54 CM- FONDO TOTAL: 86 CM- ALTURA MÁXIMA DEL INODORO: DE 43 A 54 CMCOLOR: BLANCO O VERDE (SEGÚN MODELO)PESO TOTAL: 14 KGPESO MÁXIMO DEL USUARIO: 130 KGESTA SILLA CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR DIFERENTES ACCESORIOS.TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 104 | T.L.S.O. TERMOPLASTICO | CORSÉ DORSO LUMBAR EN POLIURETANO. CONFECCIONADO A MEDIDA. | 4 |
| 105 | TABLA DE BAÑERA | TABLA PARA BAÑERA CON UN EXTREMO MÁS ANCHO QUE FACILITA LA ENTRADA A LA BAÑERA Y UNA PARTE MÁS ESTRECHA QUE PROPORCIONA MEJOR ACCESO PARA LA HIGIENE ÍNTIMA. INCORPORA UNA ASIDERA PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO. MATERIAL RECICABLE. DISPONIBLE EN DOS MEDIDAS: - PARA BAÑERA ESTRECHAS: ANCHO 69 CM Y DISTANCIA ENTRE PATAS: 33 - 60 CM - PARA BAÑERAS ANCHAS: ANCHO 74 CM Y DISTANCIA ENTRE PATAS: 39 - 64 CM PESO MÁXIMO: 150 KG TIPO AYUDAS DINÁMICAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 106 | TALONERA A MEDIDA | TALONERA ERGONÓMICA FABRICADA EN SERIE CON MOLDEADOS ANATÓMICOS. COMPOSICIÓN: CAUCHO. TALLAS: 5, 8 Y 10 MM. CONFECCIONADO A MEDIDA. CONFECCIONADAS A MEDIDA. | 26 |
| 107 | TALONERA SILICONA | TALONERAS FABRICADAS EN SILICINA QUE, POR SUS PROPIEDADES VISCOELÁSTICAS, AMORTIGUAN LOS PUNTOS DE CARGA TANTO DURANTE LA MARCHA COMO EN POSICIÓN ESTÁTICA. COLOR: TRANSPARENTE LIBRE DE LÁTEX COMPOSICIÓN: 100% SILICONA TALLAS (NÚMERO DE CALZADO): 1 (35-38), 2 (39-42) Y 3 (43-46) DOS UNIDADES POR ENVASE. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR | 6 |
| 108 | TALONERA STANDARD | TALONERA BLANDA ANATÓMICA. COMPOSICIÓN GOMA ESPUMA Y FORRO EN PIEL. TALLA UNICA. | 28 |
| 109 | TOBILLERA ANTIEQUINO | TOBILLERA ANTIEQUINO PARA ESTABILIZAR EL PIE SITUÁNDOLO EN LIGERA POSICIÓN DE PRONACIÓN Y EXTENSIÓN DORSAL. LIMITA LA ROTACIÓN, LA FLEXIÓN PLANTAR Y LA SUPINACIÓN POR MEDIO DE SUJECCIÓN DINÁMICA. CARCASA DE PLÁSTICO DORSOMEDIAL QUE SITÚA EL PIE EN POSICIÓN DE PRONACIÓN. TOBILLO EXTERIOR EXPUESTO. RESISTENTE AL AGUA. LADO DERECHO E IZQUIERDO. TALLAS: 35-37 / 37-39 / 39-41 / 41-44. TIPO OTTOBOCK DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 110 | TOBILLERA ANTIEQUINO TIPO FOOT-UP | DISPOSITIVO DE APOYO ANTIEQUINO QUE ELEVA EL ANTEPIÉ, PERMITIENDO LA FLEXIÓN PLANTAR EN EL APOYO DEL TALÓN, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA FASE DE DESPEGUE. EVITA EL RIESGO DE TROPIEZOS CON ELEMENTOS COMUNES, COMO ALFOMBRAS, BORDILLOS E IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE. CONSTA DE 2 COMPONENTES, UNA CINCHA SUPRAMALEOLAR POR ENCIMA DE LOS MALEÓLOS Y UN SOPORTE DE UNIÓN, ANTIDESLIZANTE, PARA FIJAR ENTRE LA LENGÜETA Y LOS CORDONES DEL CALZADO POR MEDIO DE UN ANCLAJE CENTRAL TIPO GANCHO. AMBAS PARTES SE UNEN GRACIAS A UN ELÁSTICO PARA LA TRACCIÓN, REGULABLE, PARA UNA MAYOR O MENOR FLEXIÓN. EN LA ZONA POSTERIOR DE LA CINCHA INCLUYE UN ALMOHADILLADO INTERIOR EN GEL PARA UN MAYOR CONFORT EN EL TENDÓN DE AQUILES, Y EN LA ZONA DEL EMPEINE SE ENCUENTRA FORRADA PARA EVITAR FRICCIONES Y COMPRESIONES NO DESEADAS. FORMA ANATÓMICA EN LA ZONA DEL TALÓN DE AQUILES PARA MEJORAR EL CONFORT Y EVITAR ZONAS DE PRESIÓN LOCAL. INCORPORACIÓN DE ORIFICIOS PARA MEJORAR LA TRANSPIRABILIDAD Y DE 2 ALMOHADILLAS DE GEL ADICIONALES PARA MEJORAR EL CONFORT. TALLAS (POR ENCIMA DE MALÉOLOS): 0 (13-17 CM), 1 (17-21 CM), 2 (21-25 CM) Y 3 (25-29 CM). COLOR: NEGRO O BEIGE. TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 111 | TOBILLERA CON ESTABILIZADORES LATERALES Y CÁMARA DE AIRE | ORTESIS DE TOBILLO EN TERMOPLÁSTICO EN FORMA DE "U" FORRADO EN SU INTERIOR POR UN ACOLCHADO BLANDO. INCORPORADO DOS CÁMARAS DE AIRE INDEPENDIENTES CON VÁLVULAS PARA REGULAR LA PRESÍON. SU DISEÑO ES ANATÓMICO Y SE ADAPTA A LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO. LA PARTE INFERIOR DE LA ORTESIS ES MUY DELGADA Y BLANDA LO QUE PERMITE QUE SE PUEDA UTILIZAR CON CUALQUIER TIPO DE CALZADO. QUEDA SUJETA POR DOS CORREAS INELÁSTICAS FIJADAS MEDIANTE VELCRO. MATERIALES DE ESTRUCTURA: TERMOPLÁSTICO FORRADO EN SU INTERIOR DE ACOLCHADO BLANDO. ELEMENTOS DE CIERRE: DOS DORREAS INELÁSTICAS CON CIERRE DE VELCRO. ADITAMENTOS U OTROS ELEMENTOS CORRECTIVOS: INFLADOR TALLA ÚNICA. TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 112 | TOBILLERA NEOPRENO CON CINCHAS | ORTESIS DE TOBILLO ENVOLVENTE FABRICADA COMBINANDO NEOPRENO DE 3 MM Y DE 2 MM DE ESPESOR EN LA ZONA DE LA PLANTA DEL PIE Y ZONA DE CIERRE. CON PROLONGACIÓN DE TEJIDO BASE PARA LAS CONCHAS DE CIERRE. TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 113 | TOBILLERA NEOPRENO SIN CINCHAS | TOBILLERA DE NEOPRENO CON CIERRE PROXIMAL. CONFECCIONADA EN NEOPRENO CON CELDILLAS PARA UNA ADECUADA CONSERVACIÓN DEL CALOR CORPORAL. INCLUYE ORIFICIO PARA EL TALÓN Y CIERRE PROXIMAL EN VELRO PARA UNA PERFECTA ADAPTACIÓN ANATÓMICA. DISPONIBLE EN DIFERENTES TALLAS. TIPO ORLIMAN THERMOMED DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 6 |
| 114 | TOBILLERA PRESOTERAPIA | TOBILLERA DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR DE COMPRESIÓN: CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) MEDIDAS STANDARDS: DE I A VII TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 115 | TOBILLERA PRESOTERAPIA - A MEDIDA | TOBILLERA DE PRESOTERAPIA PARA PACIENTES CON EDEMA LIMFÁTICO O VASCULAR. DISPONIBLE EN DOS GRADOS DE COMPRESIÓN: - CCL2: 23 - 32 MM HG (61% POLYAMIDE + 39% ELASTANE) CONFECCIONADO A MEDIDA. TIPO MEDI DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 116 | TOBILLERA VENDAJE ACTIVO TIPO MALLEO TRAIN | ORTESIS DE TOBILLO CONFECCIONADA EN TEJIDO ELÁSTICO BIDIRECCIONAL DE COMPRESIÓN UNIFORME. INCORPORA DOS INSERCIONES DE SILICONA PERFILADA ALREDEDOR DE LOS MALÉOLOS MEDIANTE COSIDO TÉRMICO (SIN COSTURAS). DISEÑO ANATÓMICO CON PRESIÓN REDUCIDA EN LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL PARA EVITAR VASOCONSTRICCIONES. MATERIALES DE ESTRUCTURA: TEJIDO ELÁSTICO TRANSPIRABLE CONFECCIONADO CON MATERIAL HIPOALÉRGICO (POLIAMIDA) QUE GARANTIZADA LA AUSENCIA DE SUSTANCIAS TÓXICAS EBN TEJIDOS. MATERIALES EXRAESTRUCTURALES: INCORPORA UN CALZADOR PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. COLOR: NEGRO Y GRIS O CARNE. TALLAS: - DERECHA E IZQUIERDA - PERÍMETRO TOBILLO: 1 (17-19 CM), 2 (19-21 CM), 3(21-23 CM), 4(23-25 CM), 5(25-27 CM) Y 6 (27-29 CM). TIPO BAUERFEIND DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 117 | TOBILLERA VENDAJE ACTIVO TIPO MALLEO TRAIN PLUS | VENDAJE QUE ALIVIA EL DOLOR, REDUCE LA HINCHAZÓN Y MEJORA LA SENSOMOTRICIDAD. SU SUAVE MASAJE DE PRESIÓN VARIABLE LIBERA TENSIONES Y ESTIMULA LA CIRCULACIÓN. DOS ALMOHADILLAS FUNCIONALES A LA DERECHA E IZQUIERDA DETRÁS DE LOS TOBILLOS REDIRIGEN LA PRESIÓN AL TEJIDO BLANDO CIRCUNDANTE. UN SISTEMA DE DOS ETAPAS DE CINTAS DE SOPORTE DE DIFERENTE ELASTICIDAD PROPORCIONA UNA ESTABILIDAD ADICIONAL. TIPO BAUERFEIND (MALLEO TRAIN PLUS) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 118 | ULTRASLING | ORTESIS QUE PROPORCIONA INMOVILIZACIÓN PARA LAS REPARACIONES DE MANGUITO ROTADOR, DESPLAZAMIENTOS CAPSULARES, REPARACIONES BANKHART, LUXACIONES/SUBLUXACUONES GLENOHUMERALES Y REPARACIONES/TENSIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS. TEJIDO TRANSPIRABLE Y FRESCO. COJÍN DE ABDUCCIÓN DE 10 GRADOS. TALLAS: - APTO PARA BRAZO DERECHO E IZQUIERDO - LONGITUD BRAZO: S (<31,5 CM), M (31,5-39,5 CM) Y L (>39,5 CM). TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 10 |
| 119 | ULTRASLING ROTACION EXTERNA | ORTESIS QUE PROPORCIONA INMOVILIZACIÓN EN ROTACIÓN EXTERNA PARA DESPLAZAMIENTOS CAPSULARES, PROCEDIMIENTOS POST-OPERATORIOS BANKHART, LUXACIONES GLENOHUMERALES Y SUBLUXACIÓN, CUIDADO POST-OPERATORIO DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN DE LA CONTRACTURA DE CÁPSULA ANTERIOR SEVERA, LA LIBERACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA CAPSULITIS ADHESIVA. SISTEMA DE CORREAS DE TRES PUNTOS FÁCIL DE ADAPTAR QUE FACILITA LA COLOCACIÓN POR PARTE DEL PACIENTE. COJINES DE 15º O 30º PARA SOPORTE SÓLIDO Y ESTABLE. LOS COJINES PUEDEN CAMBIARSE DE DERECHA A IZQUIERDA. FORRO SUAVE Y RESPIRADEROS. SUAVE ACOLCHADO. TIPO DONJOY DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 120 | ZAPATO PARA PIES DELICADOS | ZAPATO UNISEX PIEL PARA APARATOS. ZAPATO CON VELCRO Y CONTRAFUERTES, CON PLANTILLA EXTRAIBLE Y FORRO DE PLASTAZOTE. ANCHO ESPECIAL: - 16 (PLASTO FINA) - 18 (PLASTO ANCHA) HORMA PLASTO FINA Y PLASTO ANCHA. COMPOSICIÓN: PIEL KAISER NEGRO, FORRO PLASTAZOTE, PISO COPESAX MICROPOROSO Y CUÑA NEGRO. COLOR: NEGRO DISPONIBLE EN 17 TALLAS: 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 48. TIPO CLEMENT SALUS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 2 |
| 121 | ZAPATO POSTQUIRÚRGICO | ZAPATO PARA SITUACIONES POST-OPERATORIAS Y POST-TRAUMATISMOS. TEJIDO DE ESPUMA PARA EL EMPEINE CON SUELA SEMIFLEXIBLE Y ANTIDESLIZANTE Y CÓMODO TALÓN CONTORNEADO. CINCHAS DE CIERRE DE VELCRO. SIN PUNTERA. TALLAS: - MODELO BILATERAL - TALLAS: XS, S, M, L, XL Y XXL TIPO PRIM DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 90 |
| 122 | ZAPATO POSTQUIRÚRGICO DE CUÑA INVERTIDA | ZAPATO PARA SITUACIONES POST-OPERATORIAS Y POST-TRAUMATISMOS EN TALO. FABRICADO BAJO UNA HORMA NEUTRA PUDIENDO ADAPTARSE TANTO PARA EL PIE IZQUIEROD COMO DERECHO. SUELA ANTIDESLIZANTE Y SISTEMA DE CIERRE VELCRO QUE PERMITE LA ADAPTACIÓN EN PIES CON GRANDES DEFORMIDADES O CON VENDAJES POSTOPERATORIOS. CONFECCIONADO EN MATERIAL TRANSPIRABLE Y SIN PUNTERA, IDÓNEO PARA LA CIRUGÍA DE DEDOS Y ANTEPIÉ. CON REFUERZO RÍGIDO EN EL TALÓN, IDEAL PARA PROBLEMAS EN LA ZONA DEL CALCÁNEO. COLOR: NEGRO LIBRE DE LÁTEX MATERIALES DE ESTRUCTURA: 100% POLIÉSTER TALLAS (NÚMERO DE CALZADO): 0 (33-35), 1 (36-38), 2 (39-40), 3 (41-42) Y 4 (43-45) TIPO ORLIMAN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIOR. | 4 |
| 123 | ZAPATOS A MEDIDA | ZAPATO REALIZADO MANUALMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL PACIENTE Y SUS NECESIDADES. | 2 |