ANEXO I. RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
| COLLARÍN RÍGIDO | Ortesis de estabilización y reducción de movimiento cervical rígida. Con apoyo occipitomentoniano. Acolchado con espuma de poliuretano forrada en algodón. Con almohadillas extraíbles y lavables. Ajustable en altura para que se adapte a la anatomía del paciente. compuesto de una parte trasera fija de plástico y delantera regulable en altura, ambas partes unidad por velcros para su ajuste. Tipo Aspen/Philadelphia o de similares características |
| CALZADO ORTOPEDICO |  |
| ALZA DE 1-3 CM | Alza de 1 a 3cm, para compensar dismetrías. Confeccionado a medida. |
| ALZA DE 4-6 CM | Alza de 4 a 6 cm, para compensar dismetrías. Confeccionado a medida |
| BOTA GRAN APERTURA PARA APARATOS CON CORDONES | Bota gran apertura para aparatos unisex. Bota fuerte y resistente que proporciona gran confort y estabilidad. Con cordones y contrafuertes, y sin costuras en el forro interno. Composición: piel boxcalf y piso de cuero flexible. Ancho 16, plantilla extraíble y horma. Disponibles de tallas de la 33 a la 48. Tipo Clement salus de iguales características o superior. |
| CALZADO A MEDIDA | Calzado realizado manualmente, debe diseñarse con patrones exactos del pie, adaptándose tanto la piel como la suela perfectamente al largo, ancho, el volumen y posible dismetría del pie del paciente. El calzado se debe componer de lengüeta, empeine, pala, puntera, contrafuerte, suela, enfranque y tacón. Éstos estarán montados sobre una horma confeccionada a medida del paciente y alza si lo requiere. |
| ZAPATO PARA PIES DELICADOS | Zapato unisex piel. Zapato con velcro y contrafuertes, con plantilla extraíble y forro de plastazote. Ancho especial: - 16 (plasto fina) - 18 (plasto ancha) Horma plasto fina y plasto ancha. Composición: piel kaiser negro, forro plastazote, piso copesax microporoso y cuña. Disponible en 17 tallas: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Tipo clement salus de iguales características o superior. |
| ZAPATOS POST QUIRURGICOS TACÓN INVERTIDO | De tejido transpirable, con puntera abierta y talón reforzado. Incorpora tacón en la zona anterior a nivel de antepié cuyo objetivo es descargar el peso del talón y proteger esa área en particular. Suela rígida y antideslizante que genera efecto de férula inmovilizador. De punta cuadrada. Hecho con horma ancha y de gran apertura. Sujeción con velcros. Tallas XS, S, M, L y XL. Modelo bilateral. |
| PLANTILLAS A MEDIDA | Elemento ortopédico específicamente diseñada para adaptarse al pie del trabajador. Ha de ser de materiales de alta resistencia y durabilidad, como la EVA, poliuretano, fibra de carbono o combinaciones con gel, según las necesidades del usuario. Con recubrimiento transpirable, antibacteriano y antideslizante. Incluye todas las adaptaciones según patología; soporte del arco plantar, almohadilla metatarsal para aliviar presión y mejorar la distribución de carga, elevaciones para compensar dismetrías, estabilización del talón para corregir pronación o supinación y ajustes específicos para mejorar biomecánica y prevenir sobrecargas en rodillas, caderas o columna. |
| PLANTILLAS BLANDAS DENIS | Ortesis soporte blando plantar de doble densidad para diversos tipos de pie. Composición silicona y poliuretano. Confeccionadas a medida. |
| TALONERA DE SILICONA | Talonera diseñada para ser colocada en la parte posterior del zapato, donde se apoya el talón. Hecha de silicona, material suave, flexible y resistente con capacidad para absorber impacto, reduciendo el dolor y la tensión |
| DEDIL PROTECTOR | Dedil protector tubular con interior de gel polímero viscoelástico no tóxico hipoalergénico o silicona. Tallas, S, M y L. |
| ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR |  |
| ORTESIS FASCITIS PLANTAR | Órtesis diurna para el tratamiento de la fascitis plantar con incorporación de una almohadilla anatómica de efecto masaje situada en la zona media de la fascia plantar. Cuenta con cinchas elásticas externas que traccionan en su parte posterior y anterior. Tallas 1. 17cm – 21cm perímetro 2. 21cm – 25cm perímetro 3. 25cm – 29cm perímetro |
| TOBILLERA ANTIEQUINA | Tobillera antiequina para estabilizar el pie situándolo en ligera posición de pronación y extensión dorsal. Limita la rotación, la flexión plantar y la supinación por medio de sujeción dinámica. Carcasa de plástico dorso-medial que sitúa el pie en posición de pronación. Tobillo exterior expuesto. Resistente al agua. Lado derecho e izquierdo. Tallas: 35-37 / 37-39 / 39-41 / 41-44. Tipo ottobock de iguales características o superior. |
| FÉRULA POSTERIOR ANTIEQUINA PREFABRICADA | Férula posterior antiequina tipo <<Rancho de Los Amigos>> Ortesis tibial que efectúa la flexión dorsal y limita la flexión plantar. Formado por una valva posterior que abarca desde el antepié al tercio superior de la pantorrilla. Incluye almohadilla para la pantorrilla. Lado derecho o izquierdo, según necesidad. Composición: Propileno y cierre de velcro. Tallas: 35-37 / 37-39 / 39-41 / 41-44 / 44-47 |
| FÉRULA POSTERIOR ANTIEQUINA A MEDIDA | Ortesis tibial que efectúa la flexión dorsal y limita la flexión plantar <<Rancho de los amigos>>. Fabricada en termoplástico polipropileno moldeado. Formado por una valva posterior que abarca desde el antepié al tercio superior de la pantorrilla. La ortesis se sujeta mediante cinchas de velcro autoadhesivas. Realizado a medida, habiendo tomado medidas por sistema scanner o con molde de escayola. |
| FERULA POSTERIOR ANTIEQUINA TERMOCONFORMADA A MEDIDA | Ortesis tibial que efectúa la flexión dorsal y limita la flexión plantar <<Rancho de los amigos>>. Fabricada en termoplástico polipropileno. Formado por una valva posterior que abarca desde el antepié al tercio superior de la pantorrilla. La ortesis se sujeta mediando cinchas de velcro autoadhesivas. Realizado a medida, habiendo tomado medidas por sistema scanner o con molde de escayola. |
| ORTESIS ANTIEQUINO DINÁMICA CON RESORTE MEDIAL Y PLANTILLA | Su estructura sencilla, pero eficaz, permite llevarla con cualquier tipo de zapato o bota. El sistema de flejes está diseñado de manera que funciona como una "articulación flotante" para prevenir cualquier tipo de deformación en la zona plantar del tobillo. El revestimiento de plástico en el sistema de flejes y en la pletina de soporte proporciona al dispositivo un mejor aspecto estético al tiempo que protege la ropa del usuario. Composición: guía portadora de acero, palmilla de PVC, abrazadera de acero y funda de fijación de caucho etileno-propileno termo-dilatante. Tallas: - derecha e izquierda - número calzado: del 36 al 45 - Tipo Femo de iguales características o superior. |
| AFO ARTICULADO A MEDIDA | De plástico termo formables, con bisagras articuladas de acero inoxidable o aluminio, con ejes de rodamiento o tornillos ajustables para regular el rango de movimiento para limitar o permitir grados específicos de dorsiflexión o flexión plantar, con resortes para favorecer el retorno a posición neutra si se precisa. Con materiales como espuma eva o poliuretano en el interior para mayor comodidad y amortiguación. Así como forros de neopreno o microfibra para reducir el riesgo de fricción. Con velcros ajustables que permitan asegurar la ortesis al pie y la pierna. Diseñado a medida según molde. |
| ORTESIS BIVALVA DE TOBILLO CON CÁMARA DE AIRE O GEL | Incorpora estabilizadores laterales, confeccionado en termoplástico rígido con almohadilla interior en espuma. Presenta correas envolventes y regulables que permite ajustar la tobillera a la posición deseada, así como bolsas de aire o gel extraíbles para terapia en frío o incluso presión distribuida. Con correa de talón ajustable. Se adapta a pie derecho o izquierdo. Tipo gel air cast. |
| ORTESIS INMOVILIZADOR DE TOBILLO SIN ARTICULACIÓN | Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada en polipropileno con un diseño ligero, resistente y muy estable.. Incorpora 2 valvas rígidas: una posterior y otra anterior con almohadillado en el empeine, como refuerzo de la inmovilización. Su interior textil almohadillado está forrado con un tejido de suave, transpirable y lavable, que protege contra impactos y aporta gran confort. Con posibilidad de incorporar cuñas. TALLA NUMERO DE CALZADO S 32-36 M 37-41 L 42-45 |
| ORTESIS INMOVILIZADOR DE TOBILLO CON ARTICULACIÓN | Bota inmovilizadora de tobillo. Posibilidad de ajustar la amplitud de 45 grados de flexión plantar a 30 grados dorsiflexión en incrementos de 7,5 grados. Bloqueo posible a 0 grados, 7,5 grados, 15 grados, 22,5 grados y 30 grados de flexión plantar o dorsal. Funda sin costura en el talón. Suela con absorción de impacto. Reducción de la presión plantar. Barras termo conformables para un mejor ajuste. Correas ajustables. - modelo bilateral - número calzado: s (34-37,5), m (38-43,5), l (44-46,5) y al (>= 47). Tipo Donjoy de iguales características o superior. |
| ORTESIS INMOVILIZADORA DE TOBILLO NEUMÁTICA | Bota inmovilizadora con sistema de cámara de aire interna para una mejor sujeción de pie y tobillo. Bomba de hinchado incorporada para control de la presión de aire. Carcasa ajustable para una adaptación óptima sin necesidad de modificaciones. Carcasa recortable para facilitar ajuste a zona de los gemelos Tejido antihumedad Ligera y resistente Plantilla adherente y forro transpirable Tallas: S, M, L y XL |
| CUÑAS PARA WALKER | Cuñas o alzas de compensación de espuma de poliuretano o similar. Para acoplar en el interior de un Walker Talla, S, M,L. |
| SOPORTE PATELAR CON ALMOHADILLA DE SILICONA | Fabricado en velour y foam, incorpora una almohadilla de silicona. Talla universal, ajustable mediante velcro |
| ORTESIS INMOVILIZADOR DE RODILLA | Ortesis post – quirúrgica para la inmovilización de rodilla. Laminado de nylon y fibra en 3 piezas que aportan soporte a la articulación. Consta de una pieza principal de espuma forrada con tejido de rizo para evitar deslizamientos. Dispone de dos raíles de aluminio maleables y extraíbles para adaptarse mejor a la pierna y su cierre de velcro asegura un ajuste óptimo, zona de la rodilla abierta. Talla XL, L, M y S. |
| RODILLERA POSTQUIRÚRGICA ARTICULADA TELESCÓPICA | Ortesis para la inmovilización y protección del rango de movimiento después de una intervención quirúrgica en el lca, lcp, lli o lle o después de una reparación de menisco. Articulaciones en aluminio, duraderas y que ofrecen una protección de alta precisión y un control del rango de movimiento en incrementos de 10 grados: - flexión de -10 grados a 120 grados - bloqueo rápido de 0, 15 y 30 grados Talla universal adaptable a la morfología del paciente. Sistema que permite el ajuste independiente de la longitud de los flejes y la posición de las correas de los extremos proximal y distal. Las hebillas pivotantes con fijación rápida se adaptan al contorno de la pierna. Ajuste telescópico de 48 a 63,5 cm de longitud para adaptarse a la mayoría de pacientes. Cuatro mangas de deslizamiento individualmente reposicionables para evitar la colocación de las correas en zonas sensibles. Almohadillas de espuma autoadhesiva que constituyen los puntos de contacto autoadherentes entre la ortesis y la pierna para evitar que se resbale. talla: modelo bilateral y universal Tipo donjoy de iguales características o superior. |
| ORTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR |  |
| INMOVILIZADOR DE CLAVICULA | Con almohadilla acromio – clavicular diseñada para ejercer presión sobre el acromio y la cabeza del húmero sobre la zona delto pectoral obteniendo una retropulsión de hombros. Hecho de microfibra con efecto acolchado y traspirable Con sistema de cinchas y micro ganchos para la regulación independiente que permita posicionar la almohadilla ínter-escapular a la altura deseada. Tallas: S,M,L,XL |
| ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO (15º, 30º, 45º) | Fijación postoperatoria de miembro superior tras una intervención de reconstrucción de la articulación escapulo humeral. Sistema de correas de tres puntos para eliminar la presión en el cuello. Forro interior transpirable suave con laminado de malla para mejorar la ventilación. Con fijación mediante velcros. Cojín con base de espuma de poliuretano, en distintas medidas, que proporción una abducción de 15º, 30º o 45º dependiendo de la necesidad del usuario y que puede cambiarse de izquierda a derecha. Cabestrillo regulable en altura Tallas: S, M, L y XL. |
| ORTESIS ACTIVA DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DE ELASTÓMERO DE SILICONA | Ortesis para la estabilización del hombro confeccionada en tejido elástico bidireccional con compresión. Incorpora una almohadilla visco elástica con puntos en relieve que se fija con velcros. La ortesis queda perfectamente fijada con un cinturón quedando libre la zona del pecho. Materiales de estructura: tejido transpirable confeccionado con material hipoalergénico (poliamida). Materiales extra estructurales: almohadilla viscoelástica con puntos en relieve. Elementos de cierre o anclajes: sistema de cierres tipo micro velcro Tallas: t0 (20 - 22 cm), t1 (22 -24 cm), t2 (24 - 26 cm), t3 (26 - 29 cm), t4 (29 - 32 cm), t5 (32 - 36 cm) y t6 (36 - 40 cm). |
| ORTESIS PASIVA ANTEBRAZO | Férula para antebrazo fabricada en polietileno de baja densidad. Se compone de dos valvas dorsales y ventrales unidas mediante cinchas. En su cara dorsal la férula se prolonga hasta la articulación metacarpofalángica impidiendo la flexión dorsal y permitiendo la flexión palmar. Con forro interior de material blando. Talla: S, M, L, XL. |
| ORTESIS DE CODO TELESCÓPICA | Ortesis de codo articulado con control de flexo extensión durante el tratamiento. Fijación en brazo superior e inferior. Barras laterales articuladas con fijación por rosca. Posibilidad de fijar los grados en extensión y en flexión. Con el interior acolchado y bandas de forro transpirable. Rango permitido de movimiento del brazo en extensión de 0º a 90º y en flexión entre 0º y 120º. Brazo derecho e izquierdo. Telescópica adaptable a todos los largos de brazo Talla: única adaptable en ancho y longitud |
| FERULA DE QUERVAIN | Férula pasiva de muñeca, mano y pulgar para mantener las articulaciones posición determinada. Lado derecho o izquierdo según necesidad. Composición: Termoplástico y espuma de poliuretano Tallas: pequeña, mediana y grande |
| ORTESIS ACTIVA DE MUÑECA | Ortesis activa para flexión dorsal de muñeca, extensión o flexión de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, con o sin dispositivo abductor del pulgar, prefabricada. La férula incluye lo siguiente en base a las necesidades del usuario; kit de base palmar, kit base de antebrazo, kit de articulación mono céntrica de muñeca, kit de soporte del tensor del dedo pulgar, kit flexor/extensor metacarpofalángicos y kit soporte de los extensores interfalángicos. El kit de base palmar y del antebrazo presentan una estructura creada a parir de polietileno de alta densidad y cuenta con un forro acolchado de poliamida y poliuretano que evita la aparición de rozadoras. Con cinchas en la base palmar y de antebrazo que permiten un ajuste personalizado. La articulación mono céntrica así como la barra fija son de aluminio, de talla universal. Tallas del kit base palmar Talla S: ancho de la mano de 6 - 7.5 cm. Talla M: ancho de la mano de 7.5 - 9 cm. Talla L: ancho de la mano de 9 - 10.5 cm. Tallas del kit base de antebrazo: Talla S: circunferencia del brazo de 20 - 25 cm. Talla M: circunferencia del brazo de 25 - 30 cm. Talla L: circunferencia del brazo de 30 - 35 cm |
| MUÑEQUERA CON FÉRULA PALMAR Y DE PULGAR RÍGIDA | Ortesis de muñeca con pletina palmar y en pulgar confeccionada en material tricapa semirrígido transpirable. Férulas premoldeadas, la palmar fabricada en aluminio con aleación especial, resistente a impactos mecánicos. Con refuerzos rígidos dorsales y una almohadilla interna de protección en la zona del pulgar. De diferentes tallas |
| FÉRULA INMOVILIZADORA DE PULGAR PREFABRICADO | Ortesis pasiva rígida para mantener el pulgar en oposición o abducción, prefabricada. Hecha con tejido transpirable tricapa, en velour, foam, espuma transpirable, con orificios en la superficie para facilitar el paso del aire. Provista de sistema inmovilizador, el cual consiste en una estructura de aluminio maleable o termoplástico que permite ser conformada en diferentes morfologías. Diseño bilateral En todas las tallas disponibles. |
| FÉRULA ACTIVA FLEXORA DE DEDO | Férula flexora activa de la articulación interfalángica proximal, permite ejercicios contra resistencia del extensor del dedo. Estructura principal de aluminio con elásticos o resortes de tensión ajustables que proporcionan resistencia controlada. Las áreas de contacto acolchadas de espuma o silicona para mayor comodidad. De diferentes tamaños para una adecuación correcta. 1) Con Aditamiento flexor de dedos, componente que completa la férula para rehabilitación de los dedos de la mano. 2) Con aditamiento extensor pulgar |
| FERULA EXTENSORA DEDO | Ortesis para la extensión de la articulación interfalángica proximal. Con almohadilla ergonómica, cómoda y resistente. Permite graduar la extensión para adaptar la tensión a las necesidades de cada usuario. Férula bilateral, apta para lado derecho e izquierdo. Tallas: XS, S, M, L, XL. |
| ORTESIS DE TRONCO |  |
| CORSÉ BIVALVO | Con dos valvas envolventes ajustadas mediante un sistema de velcros, mantienen la columna en extensión completa, evitando giros laterales y movimientos de rotación. Fabricado en polietileno de baja densidad y forrado con material textil almohadillado, que se puede desmontar con facilidad permitiendo el lavado. En la parte anterior está situado un apoyo pectoral regulable en altura, que permite una extensión completa de la columna dorsal. El plano anterior se extiende desde el esternón hasta la sínfisis púbica. El plano posterior se sitúa desde el tercio medio escapular hasta la mitad de la región glútea. Cierre mediante un sistema de velcros situados en los laterales del corsé. Presente en diferentes tallas. |
| ORTESIS DORSOLUMBAR CON APOYO OCCIPITAL Y MENTONIANO A MEDIDA | Corsé dorso lumbar en termoplástico rígido a medida. El borde superior en la parte anterior suele quedar por debajo de las mamas y subir un poco a nivel de las axilas dejándolas libres. El borde inferior debe quedar por encima del pubis, en la parte posterior, el corsé debe quedar a nivel de escápulas o por debajo, en el borde inferior debe terminar en el tercio inferior de los glúteos. Prolongación del corsé con apoyo occipital y mentoniano. La toma de medidas se debe realizar con sistema scanner o bajo molde de escayola. Tipo C.T.S.O o similar. |
| MARCO DE JEWETT | Colocación ergonómica y rápida. Resistente al agua. Máxima ligereza y estructura de aluminio ligera. Placa esternal móvil. Regulación de la altura al nivel de las placas de control lateral. Placa de tensión dorsolumbar regulable por banda y sistema de cierre. Placas acolchadas para mayor confort. Banda pélvica que puede dejarse fija o basculante para adaptarse mejor a las distintas posiciones del paciente. Sistema de cierre, accionando la hebilla desde atrás hacia delante facilitando la tensión de la cincha posterior y su posterior fijación. Incorpora un gatillo oculto para liberar y proceder a la apertura del sistema de cierre. Tallas: S (contorno caderas: 60-75 cm y altura sínfisis/esternón: 32 cm), MS (contorno caderas: 75-90 cm y altura sínfisis/esternón: 32 cm), M (contorno caderas: 75-90 cm y altura sínfisis/esternón: 35 cm), LS (contorno caderas: 90-105 cm y altura sínfisis/esternón: 35 cm), L (contorno caderas: 90-105 cm y altura sínfisis/esternón: 38 cm) y XL (contorno caderas: 105-115 cm y altura sínfisis/esternón: 41 cm). Tipo thuasne orthocare de iguales características o superior. |
| PRESOTERAPIA |  |
| PRENDAS DE PRESOTERAPIA PARA EXTREMIDADES INFERIORES: MEDIAS PIERNA ENTERA A MEDIDA | Media de presoterapia pierna entera para pacientes con edema linfático o vascular. Disponible en dos grados de compresión: - CCL1: 18 - 21 mm hg (66% poliamida + 34% elastano) - CCL2: 23 - 32 mm hg (61% poliamida + 39% elastano) Confeccionado a medida. Tipo Medi Thrombexin, de iguales características o superior. |
| PRENDAS DE PRESOTERAPIA PARA EXTREMIDADES INFERIORES: MEDIAS POR DEBAJO DE RODILLA A MEDIDA | Media de presoterapia por debajo de la rodilla para pacientes con edema linfático o vascular Disponible en dos grados de compresión: - CCl1: 18 - 21 mm hg (66% poliamida + 34% elastano) - CCl2: 23 - 32 mm hg (61% poliamida + 39% elastano) Confeccionado a medida. Tipo Medi Thrombexin, de iguales características o superior |
| PRENDAS DE PRESOTERAPIA PARA EXTREMIDADES INFERIORES: TOBILLERA A MEDIDA | Tobillera de presoterapia para pacientes con edema linfático o vascular. Disponible en dos grados de compresión: - CCl1: 18 - 21 mm hg (66% poliamida + 34% elastano) - CCl2: 23 - 32 mm hg (61% poliamida + 39% elastano) Confeccionado a medida. Tipo Medi, de iguales características o superior |
| PRENDAS DE PRESOTERAPIA PARA EXTREMIDADES SUPERIORES: GUANTES A MEDIDA | Guantes para pacientes con edema linfático o vascular. Diferentes grados de compresión: - ccl1: 18-21 mm hg - ccl2:23-32 mm hg - ccl3: 34-46 mm hg Composición: - ccl1: 88% poliamida y 12% elastano - ccl2: 84% poliamida y 16% elastano - ccl3: 74% poliamida y 26% elastano Confeccionado a medida |
| SILLAS DE RUEDAS |  |
| SILLAS DE RUEDAS MANUAL. EN RÉGIMEN DE ALQUILER | Reposabrazos abatibles y desmontables Reposapiés estándar giratorios en los 2 sentidos, elevables y desmontables Ancho de asiento a escoger de 40 a 49 cm Ruedas traseras grandes a escoger entre 24" a 12" Ruedas delanteras macizas Reposa piernas enteras elevable Tapicería de nylon soldado Frenos de empuje Peso usuario máximo de 125 Kg peso máximo de la silla 20kg En régimen de alquiler se contabiliza por semanas. |
| SILLAS DE RUEDAS MANUAL. EN RÉGIMEN DE VENTA | Reposabrazos abatibles y desmontables Reposapiés estándar giratorios en los 2 sentidos y desmontables Ancho de asiento a escoger de 40 a 49 cm Ruedas traseras grandes a escoger entre 24" a 12" Ruedas delanteras macizas Reposa piernas enteras elevable Tapicería de nylon soldado Frenos de empuje Peso usuario máximo de 125 Kg Peso máximo de la silla 20 kg |
| SILLAS AUTOPROPULSADAS LIGERAS | Silla de ruedas con chasis rígido pero ligero y asiento ajustable. Permite ajustes de la altura trasera del asiento, así como ángulo ajustable, el centro de gravedad puede situarse en varias posiciones para seleccionar un uso más activo o pasivo. Freno ligero y que se activa con poca fuerza Aros de propulsión ergonómicos para un mayor agarre con menos presión a nivel de las muñecas, mejorando la conducción y disminuyendo el cansancio. Especificaciones orientativas: Ancho del asiento: 30 – 50 cm (incremento de 2cm) Profundidad de asiento: 35 – 50 cm (incremento de 2cm) Altura de respaldo: 25 - 45 cm (en incrementos de 2.5 cm) Altura de asiento: 45 – 50 cm (incremento de 1cm) Peso máximo usuario: 125 kg / 140 kg Peso total: 8kg – 9kg Testada para el transporte en vehículos según ISO 7176-19 y homologada para usuarios de hasta 140 kg. Según la norma española derivada de la norma europea UNE – EN 12183. Tipo Quikie Argon2, de iguales características o superior. |
| SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICA BÁSICA. EN RÉGIMEN DE VENTA | Anchura total entre 55cm - 60 cm / Longitud total entre 100cm - 107 cm Motores: 10km/h (2 polos) Ruedas delanteras 9" y traseras de 12” o 14". Macizas o neumáticas. Marcha atrás. Topes antivuelco. Baterías de 55 Amp Cargador 220V / 8A Anchura de asiento entre 40 – 50 cm l Profundidad de asiento entre 40 - 46 cm Basculación manual de asiento ajustable 0º,3º,6º Tapicería de asiento y cojín 5 cm y con cinturón Respaldo abatible, Acolchado y regulable en altura. Ángulo de respaldo ajustable: 0º,4º,8º y 12º. Reposabrazos y reposacabezas desmontable y reposapiés elevable y desmontable. Peso máximo del usuario: 136 kg Peso total sin baterías máximo 30 kg Profundidad plegada máximo 90 cm Material Aluminio |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (R-NET TRACTION CONTROL SYSTEM GYRO*) Elemento para individuos con necesidades complejas, que proporcione la facilidad de uso y seguridad. * Se referencia una marca como orientación de la calidad que se busca. |
|  | SUBE BORDILLOS Accesorio que permite subir o bajar bordillos, entrada en establecimientos y portales con facilidad. |
|  | RESPALDO ELÉCTRICO RECLINABLE Respaldo reclinable eléctrico de 90º a 120° para una posición de descanso. Además, debe ser abatible hacia delante para facilitar el transporte de la silla de ruedas. |
| REPARACIONES Y ACCESORIOS SILLAS | Incluye todo tipo de accesorios necesarios para mejorar la calidad de vida del usuario, tales como reposacabezas, sistema de doble aro para autopropulsión, reposabrazos, reposapiés, etc. Así como reparaciones necesarias o recambio de piezas; cambio de batería, etc. |
| VARIOS |  |
| APARATO DE MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL EN RÉGIMEN DE ALQUILER | 2 canales independientes Intensidad: media de 100 Gauss por canal, pico de 250 Gauss por canal. Regulable con pasos de 5 Frecuencia regulable de 5 a 200Hz en pasos de 1Hz Pantalla gráfica retroiluminada de grandes dimensiones y sistema navegación EasyPro Programas establecidos: 45 Programas memorizables: 15 |
| ANDADOR ORTOPEDICO | Dispositivo de apoyo que proporciona estabilidad a la hora de caminar. Con dos o cuatro ruedas, que pueden ser fijas o giratorias. Con capacidad de plegado y regulable en altura. Con frenos por presión que se accionen al ejercer fuerza sobre la empuñadura del andador y asiento con respaldo. Material: de aluminio y acero. |
| COJÍN ANTIESCARAS CON CELDAS DE AIRE | Cojín formado por bolsas de aire individuales interconectadas. Con válvula de inflado. Bomba manual de inflado y funda estándar de cojín con velcro para sujetarla a la superficie donde se requiera. Tipo Roho de iguales características o superior. |
| COJÍN ANTIESCARAS | Cojín diseñado para proporcionar apoyo y comodidad ayudando a reducir la presión. Fabricado en diferentes materiales de alta calidad como; espuma viscoelástica, gel de alta densidad o de celdas de aire estáticas. Materiales que permiten una adaptación perfecta a la forma del cuerpo y que reducen la fricción, que proporciones amortiguación. De diferentes tamaños que se puedan ajustar a las necesidades de los usuarios. Con funda elástica de tejido transpirable y lavable y con base antideslizante. Con cremallera. Ligero y fácil de transportar. |
| COLCHÓN ANTIESCARAS | Colchón antiescáras diseñado para pacientes con alto riesgo de úlceras por presión. Con múltiples celdas de aire de alta resistencia, que se inflan y desinflan alternadamente, redistribuyendo la presión sobre el cuerpo del paciente y mejora la circulación sanguínea. Con cinchas que lo fijen al somier. Incluye compresor de bajo ruido (menos de 40dB) y ajuste de la presión en función del peso del paciente (40-160 kg), ofreciendo un alivio personalizado. Que incluya alarma de baja presión o fuga de aire para mayor seguridad del paciente. Con sistema de seguridad contra sobrecalentamiento y sistema de apagado automático. Que cumpla con todos los estándares de seguridad. De tamaño compacto y peso ligero (inferior a 5kg). Con funda bielástica de poliéster, resistente al agua y permeable al vapor. Con cierre, fácil de limpiar, removible y lavable. Ligero y fácil de transportar. Disponible en varias medidas (90 x 190cm, 105 x 190cm, 135 x 190cm, 150 x 190cm). De grosos variado dependiendo del modelo. Peso: 4,5 kg Peso máximo soportado: 160 kg. Tipo Domus, de iguales características o superior. |
| CUÑA URINARIA | Orinal en forma de cuña, de plástico rígido (polipropileno sanitario). Con asa para facilitar manejo. |
| BOTELLA URINARIA | Orinal con asa de plástico rígido (polipropileno sanitario), ha de ser ligero, duradero y fácil de limpiar. Transparente o semitransparente. Con capacidad estándar, 1L y/o 1,5L. |
| ESPIRÓMETRO INCENTIVADOR RESPIRATORIO POR FLUJO | Ejercitador respiratorio que ayuda a fortalecer la musculatura respiratoria. Mide el flujo de aire inspirado. Dispositivo con 3 cámaras independientes con distintas capacidades; 600 cc/seg, 900 cc/seg, 1200 cc/seg. cada uno los cuales tiene una bola de color en su interior. Fabricado en plástico transparente. Tiene un tubo y boquilla corrugada fácil de instalar y desmontar para su limpieza. Tipo RespiFlo FS de iguales características o superiores. |